Mikołajki Pomorskie, dnia 30.05.2023 r.
RGIV.6220.7.2023                                                                
Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RGIV.6220.7.2023                z dnia 30.05.2023 r. – zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                         o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                     w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1029 ze zm.)
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie centrum przechowalniczo – magazynowo – dystrybucyjnego z  infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 96/36, 95, 93/4 obręb Stążki  gmina Mikołajki Pomorskie”,  teren powiatu sztumskiego, województwo pomorskie.
Planowana inwestycja zaliczana jest do grupy  przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 37 lit d oraz § 3 ust. 1 pkt  54 lit a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.1839 ze zm. ). 
Analizując łącznie kryteria określone  w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia tut. organ wziął pod uwagę:
1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:
Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa silosów zbożowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz suszarni zboża, czyszczalni i naziemnych zbiorników magazynowych gazu płynnego propanu przeznaczonego do zasilania palnika suszarni. Przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscowości Cieszymowo, na działkach o nr ewidencyjnych 96/36, 95, 93/4  (obręb geodezyjny Stążki) o łącznej powierzchni obszaru opracowania 1 1300 m2 oraz z towarzyszącą infrastrukturą.
Przedsięwzięcie jw. obejmie budowę i instalację:
· silosów FSP 18,2/21, 2 szt. - planuje się posadowienie dwóch silosów płaskodennych (magazynowych) o średnicy około 19,2 m, każdy, przeznaczonych  do magazynowania i przechowywania ziaren zbóż                         o pojemności zasypowej około 6463,0 m3
m3
3
                każdy i ładowności 4911 Mg (dla pszenicy wilg. 14% i gęst. 0,76 Mg/m3 );
· silosów FSP 15,3/19, 3 szt. - każdy z silosów przeznaczony jest do magazynowania i przechowywania ziaren zbóż o pojemności około 4128 m3 i ładowności 3138 Mg. Planuje się posadowienie trzech  silosów płaskodennych o średnicy około 16,0 m każdy. Silosy płaskodenne będą posadowione na pierścieniu żelbetowym opartym na ławie fundamentowej, zbrojonej;
· silosów  FSL  8,6/16/50p,  szt.  3 - lejowych  (magazynowych)  przeznaczonych  do   magazynowania  i przechowywania ziaren zbóż o pojemności około 1153 m3 , każdy i ładowności 876 Mg. 
· silosu spedycji FSS 3,8/8/40p - przeznaczonych do krótkotrwałego magazynowania oraz do załadunku pojazdów ziarnami zbóż, kukurydzy, rzepaku i innych materiałów sypkich. Planuje się posadowienie silosu spedycji o średnicy około 3,8 m na konstrukcji słupowej o pojemności około 106 m3 i ładowności 81 Mg, wysokości około 12,5 m i 17,3 m;
· przenośnika  łańcuchowego;
      •   czyszczalni ziarna ARAJ - separator pneumatyczny , jakim jest planowana do
          zastosowania czyszczalnia ziarna ARAJ, wykorzystuje różnicę właściwości
          aerodynamicznych gęstości pomiędzy ziarnem a zanieczyszczeniami.
          Zanieczyszczenia nieużyteczne wymagające oddzielenia to wszelkie
          zanieczyszczenia mineralne jak piasek, grudki ziemi, drobne kamienie, kawałki
          szkła i części metaliczne oraz zanieczyszczenia organiczne tj. cząstki słomy, łodygi,
          plewy, łuski, zielone części  i nasiona chwastów nieszkodliwych i szkodliwych,
          nasiona roślin uprawowych niekłosowych oraz wszystkie inne składniki 
          przesiewające się przez sito o średnicy oczek l mm. Proces czyszczenia ziarna ma
          na celu uzyskanie możliwie czystego materiału podstawowego po wydzieleniu
          z mieszaniny wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Natomiast proces sortowania
          polega na wydzieleniu z materiału podstawowego frakcji ziaren o odpowiednich
          cechach, zależnie od ich przeznaczenia. W zastosowanej czyszczalni ziarno
          kierowane jest przez wlot do wialni gdzie usuwane są plewy, a oczyszczone
          z grubych domieszek ziarno jest określane jako produkt 1 gatunku i kierowane na
          znajdujące się dalej sita bębnowe, gdzie przesuwając się w czasie obrotu
          oddzielane są poszczególne frakcje w tym czyste ziarno. Zanieczyszczone  

          powietrze służące do oczyszczania w pierwszym etapie kierowane jest do
          odpylacza cyklonowego, a po oczyszczeniu do atmosfery. Wyczyszczone ziarno
           jest transportowane podajnikami mechanicznymi do zbiorników magazynowych lub
          w miarę potrzeb przenoszone jest do suszami poddawane jest osuszaniu do
          wymaganej wilgotności;

           •   kosza zasypowego z obudową - przeznaczonego do rozładunku zbóż z przyczep
                transportowych. Umożliwia transport surowca do silosów za pomocą redlera
                dolnego. Obudowa kosza zasypowego, przejazdowa stanowiąca okrycie kosza
                zasypowego oraz chroniąca przed czynnikami meteorologicznymi;

            •   suszarni FTD4/28 - przeznaczonej do suszenia wszystkich rodzajów zbóż,
                kukurydzy, nasion roślin strączkowych i oleistych oraz materiału paszowego. 
                Suszarnie mogą pracować nieprzerwanie przez cały okres żniw, a po ustawieniu 
                wskaźników odpowiednich do warunków klimatycznych panujących na zewnątrz
                cały czas utrzymują wydajność na tym samym poziomie. Dzięki odpowiedniej
                budowie, pracy na podciśnieniu i możliwości ustawienia jej pod odpowiednie 
                parametry materiału sypkiego i temperatury zewnętrznej są osiągane wysokie
                wskaźniki wydajności przy niskim zużyciu paliwa. W suszami o pracy w ruchu
               ciągłym ziarno przeznaczone do suszenia dostarczane jest do niej od góry przy
                pomocy urządzenia zasypowego (redlera górnego). Wypełnia ono kolumnę 
                suszenia oraz segment zasypowy tworząc w nim pryzmę. Ogrzane przez płomień 
                palnika powietrze wdmuchiwane jest do kanału gorącego powietrza gdzie jest 
                mieszane ze stabilizacją jego temperatury. W kanale gorącego powietrza znajdują 
                  się specjalne mieszacze, które maja na celu przemieszanie i wydłużenie drogi
                  powietrza przelatującego przez nią i dobre ogrzanie zanim dojdzie do ziarna.
                  Następnie przechodzi do komory nawiewu, skąd wpływa pod daszki wlotowe
                  segmentów kolumny suszenia. Powietrze przechodząc przez warstwę ziarna
                  ogrzewa je, odbiera od niego wilgoć i dostaje się pod daszki wylotowe o osiach
                  przesuniętych w stosunku do osi daszków wlotowych. Daszki wylotowe
                  odprowadzają wilgotne i schłodzone powietrze z segmentów suszenia przez kanał
                  chłodnego powietrza do wentylatora wydmuchu, który wydmuchuje je na zewnątrz.
                   Zasypywane od góry ziarno przemieszcza się w dół kolumny suszącej, 
                   przechodząc pomiędzy daszkami ogrzewa się i suszy, a po przejściu przez
                   wszystkie poziomy suszące, przechodzi do sekcji chłodzącej w której przez ziarno
                   przepływa zimne powietrze obniżając jego temperaturę prawie do temperatury
                   otoczenia. Ogrzane powietrze przy chłodzeniu ziarna zasysane przez wentylatory
                   powraca nad palnik, co zmniejsza pylenie podczas suszenia oraz oszczędza 
                   energię potrzebną do całego procesu. Po ochłodzeniu ziarno przemieszcza się do
                   segmentu usypowego,  gdzie dzięki elektronicznemu układowi można precyzyjnie
                   regulować usyp wysuszonego ziarna do skrzyni wysypowej, z której wysypywane
                   jest na zewnątrz suszarni za pomocą redlera do współpracujących urządzeń
                   transportowych. Wysyp bezpośrednio współpracuje z żaluzjami pod wentylatorami
                   suszarni. Najwięcej  zapylenia powstaje w trakcie wysypu ziarna i jego
                   przemieszczania się w kolumnie. Aby zapobiec przedostaniu się tych pyłów na
                   zewnątrz suszarni na moment wysypu są zamykane żaluzje i odcinają drogę dla
                   powietrza na zewnątrz. W połowie  okresu trwania tego zamknięcia, dolny 
                   wentylator otwiera się na chwilę w celu uniesienia pyłów do góry. I znów zamyka.
                   A w tym samym czasie górny wentylator wciąga pyły z powrotem do kolumny
                   ziarna. Dzięki takiemu systemowi pracy pyły z suchego ziarna zostają wewnątrz
                  suszarni;

•     kompresora suszarni - kompresor zostanie posadowiony na płycie

      fundamentowej żelbetowej. Przewiduje się wykorzystywanie

       kompresora do wspomagania pracy suszarni;

•      kontenera sterowni z zapleczem socjalnym;

•      zbiorników naziemnych na gaz płynny z parownikami gazowymi – 2

       szt. o łącznej pojemności całkowitej 60 OOO dm3 = 60,0 m3

       i pojemności 30 OOO dm3 każdy, oraz pojemności użytkowej gazu

       płynnego wynoszącej  ok. 85% pojemności  całkowitej, tj. 51 000dm 3

       = 51,0 m3, z kontenerową stacją odparowania i redukcji ciśnienia

       gazu, przyłącza łączącego zbiorniki magazynowe ze stacją redukcji 

       ciśnienia i odparowania gazu,   instalacji   gazowej   łączącej   stację  
       redukcji   ciśnienia   i   odparowania   gazu z wewnętrzną siecią
       i źródłami grzewczymi - palnikiem suszarni, instalacji uziomu
       otokowego zbiorników magazynowych  oraz fundamentów płytowych
       zbiorników;

•
wagi najazdowej;

•
stacji trafo.

Prognozowana , maksymalna wielkość „obrotu" ziarnem w planowanej instalacji:
· pszenica  ok. 8 - 9 tys. ton;
· rzepak
ok. 7 - 8 tys. ton;
· kukurydza ok. 3 - 4 tys. ton;
· inne zboże np. pszenżyto   ok. 1 tys. ton.
Łączna zdolność magazynowania zboża w planowanych  silosach wyniesie                    ok. 28769 m3.
Instalacja będzie funkcjonowała praktycznie w ciągu całego roku. Czas wzmożonej pracy obejmował będzie okres po żniwach, na przełomie lata i jesieni. W tym czasie  instalacja będzie pracowała przez 12  godzin na dobę. W pozostałym czasie będzie pracowała w zależności od potrzeb (skup i sprzedaż zboża).
Przy najmniej korzystnym wariancie funkcjonowania instalacji (całe zboże będzie wymagało suszenia i średniej wydajności na poziomie 42 Mg/h) czas pracy instalacji może być szacowany na ok. 524 godziny na rok, tj.44 dni przy 12 godzinnym cyklu pracy.
2. Usytuowanieprzedsięwzięcia
Instalacja w swojej zasadniczej części położona będzie w jednostce ewidencyjnej: Mikołajki Pomorskie, obręb ewidencyjny Stążki dz. nr 96/36. Część infrastruktury uzupełniającej, związanej głównie z planowanym systemem odprowadzenia wód deszczowych obejmie także fragmenty sąsiednich działek Nr 93/4, 95 obręb Stążki.
Powierzchnia działki nr 96/36 wynosi 70,1027 ha i stanowią ją:
· grunty orne:
63,7155 ha;
· grunty rolne zabudowane:
6,3872 ha.
W chwili obecnej na terenie działki w jej północno-wschodniej części (grunty rolne zabudowane) znajduje się zabudowa kompleksu przeznaczonego do prowadzenia produkcji zwierzęcej   oraz  obrotu   produktami   rolnymi.  Przedmiotowy   kompleks  jest   wyposażony w pełną infrastrukturę uzbrojenia oraz utwardzone drogi wewnętrzne, ciągi komunikacyjne, place manewrowe o nawierzchniach betonowych i/lub polbrukowych.
Przedmiotowe przedsięwzięcie  będzie zlokalizowane  w północno wschodniej  części  działki nr  96/36  zajmując  powierzchnię  11300  m2.   Miejsce  lokalizacji  nowej  instalacji  stanowi w chwili obecnej w części  zaplecze  działalności  jw.  (droga  dojazdowa, plac  magazynowy) w części natomiast teren upraw roślinnych podobnie jak pozostała reszta terenu działki w tym położona  w granicach  OChK Jeziora Dzierzgoń.  W tym zakresie  zagospodarowanie  działki i jej sposób użytkowania nie ulegnie zmianie po realizacji przedsięwzięcia.
Poza ww. zabudową cały okoliczny teren wokół planowanego  przedsięwzięcia  stanową tereny rolne przeznaczone do intensywnej uprawy roślinnej, a szata roślinna opisywanego terenu zdominowana jest przez uprawy rolne (zboża, okopowe, rośliny paszowe), trwałe użytki zielone, oraz pojedynczo występujące zadrzewienia                         i zakrzewienia  śródpolne szczególnie wzdłuż dróg, granic działek.
W miejscu planowanej inwestycji dokonano wizji lokalnej w wyniku której, na ile pozwalała pora roku, nie stwierdzono występowania prawnie chronionych gatunków: ptaków, ssaków, płazów i roślin naczyniowych oraz ich siedlisk.
Lasy w postaci niewielkich enklaw występują w odległości ok. 1,5 km po stronie południowej i ok. 4,5 km po stronie zachodniej.
Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości ok.  52 m od działki nr 96/36. Natomiast sama instalacja będzie oddalona o ok. 200 m dalej od zabudowy.
Część działki nr 96/36 o powierzchni ok. 9,5 ha (ok. 13,5%) znajduje się                              w  granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń. Jest to południowy fragment działki. Natomiast teren  planowanej  do  realizacji  inwestycji  położony  jest  poza  ww.  obszarem, w odległości ok. 0,5 km od niego.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położone obszary Natura 2000 to:
· ok. 6,6 km Lasy Iławskie PLB 280005 ;
· ok. 5,4 km Mikołajki Pomorskie PLH 220076 .
Inne najbliżej  położone  obszary chroniony,  objęte ochroną na podstawie  przepisów  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, to:
· ok. 4,8 km Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego;
· ok. 4,6 km Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego.
Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest na granicy korytarza  GKPn-14A Lasy Iławskie-Bory Tucholskie stanowiącego fragment Korytarza Północnego.
Fragment działki nr 96/36, będący miejscem lokalizacji planowanego przedsięwzięcia, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie                      z Uchwałą nr XXXIII/229/2022 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 96/36 w obrębie Stążki, gmina Mikołajki Pomorskie teren inwestycyjny został oznaczony jako:
· I .U - teren zabudowy usługowej;
· I.RU - teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych                       i ogrodniczych.
3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska, zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia jak  i jego funkcjonowania:
Etap realizacji przedsięwzięcia wiązać się będzie z emisją hałasu, oraz emisją substancji do powietrza.
Emisja gazów i pyłów będzie pochodziła ze spalania paliw płynnych w silnikach maszyn i\ urządzeń stosowanych na placu robót oraz dowożących sprzęt, materiały i pracowników na plac robót. Będą to niewielkie emisje o charakterze niezorganizowanym i o zasięgu ograniczonym głównie do terenu budowy.
Hałas akustyczny oraz wibracje będą pochodziły ze stosowanych maszyn, urządzeń oraz środków transportu. Użytkowanie tego sprzętu i prowadzenie prac odbywać się będzie wyłącznie w porze dziennej. Przewidywany zakres robót budowlanych spowoduje powstanie okresowych i przemijających źródeł hałasu takich jak:
· praca maszyn  budowlanych  o poziomie  hałasu  akustycznego  wynoszącym  75-80 dB(A) w miejscu emisji;
· transport samochodowy o poziomie hałasu akustycznego wynoszącym 80-90 dB(A) w miejscu emisji.
Oddziaływanie emitowanych substancji i energii będzie miało charakter lokalny, ograniczony do najbliższego sąsiedztwa prac budowlanych. Uciążliwości te ustaną po zakończeniu realizacji inwestycji.
W  wyniku  prowadzonych  prac  budowlanych  wytwarzane  będą  także  odpady,  głównie z grupy 15 oraz I 7. Będą to przede wszystkim odpady gruzu betonowego, ziemi, zużyte opakowania po materiałach konstrukcyjnych.
Proponowane przez inwestora działania, minimalizujące oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie budowy, uwzględniają:
· korzystanie wyłącznie z maszyn i urządzeń budowlanych w dobrym stanie technicznym, o możliwie najniższej emisji hałasu;
· ograniczanie emisji substancji gazowych i pyłowych do powietrza poprzez m.in.: wyłączanie silników samochodów w czasie przerw w pracy, uważne ładowanie materiałów sypkich do skrzyń ładunkowych samochodów ciężarowych;
· dbałość o czystość powierzchni placów manewrowych i dróg dojazdowych, po których poruszają się pojazdy;
· w dni słoneczne i wietrzne stosowanie zraszania potencjalnych miejsc wtórnego pylenia;
· prowadzenie prac będących źródłem hałasu wyłącznie w porze dziennej;
· transport materiałów sypkich wywrotkami  wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie;
•   selektywne magazynowane odpadów, następnie przekazanie ich odbiorcom zewnętrznym do odzysku bądź unieszkodliwienia.
Eksploatacja instalacji będzie, przede wszystkim, źródłem emisji gazów i płynów do powietrza, hałasu praz odpadów, głównie innych niż niebezpieczne.
Emis j e  do powietrza
Podstawowymi źródłami emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji będą:
· niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza, powodowana przez pracę silników spalinowych głównie w środkach transportu. Po realizacji przedsięwzięcia obrót towarem planowany jest na poziomie 22 tys. Mg, realizowany transportem kołowym. Przy średniej ładowności pojazdu przyjętej na poziomie 25 Mg będzie to ok. 880 przejazdów z dostawą i tyle samo                      z odbiorem z czego ok. 616 przejazdów tylko w czasie sezonu żniwnego i 13 przejazdów dziennie;
· niezorganizowana emisja zanieczyszczeń pyłowych w trakcie manipulacji ziarnem (załadunek,  rozładunek);
· niezorganizowana emisja zanieczyszczeń pyłowych w czasie napełniania silosów magazynowych;
· emisja zanieczyszczeń pyłowych w czasie czyszczenia ziarna. Źródłem zorganizowanej emisji zanieczyszczeń pyłowych będzie czyszczalnia ziarna gdzie w separatorze powietrza z otwartym cyklem FSO (przyjęto do analizy kierując się zasadą przezorności w przeciwieństwie do separacji w cyklu zamkniętym gdzie powietrze, oczyszczone  w  komorze  osadowej  od  domieszek,  jest  wciągane  wentylatorem i ponownie wraca do kanału roboczego.), następuje oddzielenie zanieczyszczeń od ziarna, a powietrze z pozostałością pyłów przez otwór za pomocą zewnętrznego wentylatora jest kierowane do procesu dodatkowej filtracji w cyklonie, a następnie uchodzi na zewnątrz. Łączna sprawność tego typu urządzeń dla wszystkich frakcji pyłu szacowana jest na ok. 95%;
· emisja zanieczyszczeń w czasie spalania paliw (LPG w suszami). Spalanie paliwa, gazu ciekłego LPG, w palniku suszami ziarna będzie źródłem zorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza takich jak pył, S02, NOx,                i CO.
         Obliczenia, przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wykazały, że emisja substancji do powietrza nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia, poza terenem zakładu. Maksymalne stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, uśrednione dla okresu 1 godziny oraz roku wszystkich emitowanych substancji są niższe od dopuszczalnych poziomów oraz wartości odniesienia.
Emisja hałasu
Eksploatacja instalacji będzie źródłem hałasu, głównie pracujących wentylatorów systemów pneumatycznych, transporterów ziarna pomiędzy poszczególnymi elementami instalacji, czyszczalni czy suszami ziarna. Na podstawie danych technicznych wentylatorów przyjęto, iż maksymalny poziom dźwięku dla rodzajów wysokowydajnych wentylatorów stosowanych   w suszami oraz systemach wentylacji w odległości 7 m wyniesie 74 dB.
Źródłem hałasu bezpośrednim ruchomym będzie ruch pojazdów po terenie obiektu, zarówno samochodowy jak i ciągników rolniczych.
Wg. danych, zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, praca prowadzona będzie w systemie jednozmianowym z przedłużoną zmianą do ok.  18.00  w  okresie  żniw  tj.  w okresie  będącej w tym czasie źródłem oddziaływań akustycznych.
Przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia obliczenia wykazały, że eksploatacja planowanego zakładu nie będzie powodowała ponadnormatywnego oddziaływania hałasu na tereny chronione akustycznie, znajdujące się najbliżej planowanej  inwestycji.
Uwzględniając jednak, że pracujące maszyny i urządzenia charakteryzują się dużą mocą akustyczną oraz, że w okresie letnio-jesiennym należy się liczyć ze zwiększonym natężeniem ruchu ciężkich pojazdów dowożących ziarno, a w sąsiedztwie działki  inwestycyjnej znajduje się zabudowa mieszkaniowa tut. organ zaproponował wykonanie pomiarów hałasu, po uruchomieniu  instalacji.
Gospodarka wodno-ściekowa
Woda na potrzeby socjalno bytowe, p.poż i suszami pobierana będzie z wodociągu gminnego. Nie będzie zapotrzebowania wody do celów technologicznych,  mogących generować ścieki. Na potrzeby  socjalno bytowe zostanie posadowiony  kontener  wyposażony  w część socjalną oraz   sanitarną   z   której   ścieki   zostaną   odprowadzane   do   planowanego,   podziemnego, zbiornika  bezodpływowego  o  pojemności   1O  m 3 .Po  napełnieniu   zbiornika  ścieki  będą wywożone specjalistycznym transportem do oczyszczalni ścieków.
Wody opadowe i roztopowe z dachów planowanej zabudowy oraz terenów utwardzonych, szczelnych,  będą  odprowadzane   grawitacyjnie   wewnętrzną   siecią  kanalizacji   deszczowej              z wpustami ulicznymi, poprzez separator ropopochodnych z  osadnikiem zawiesin do rowu melioracyjnego na dz. nr 92.
Wody opadowe z dołów technologicznych będą odpompowywane systematycznie do planowanej wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej.
Wytw arzanie odpadów
Głównym strumieniem pozostałości  poprodukcyjnych  zakładu będą   odpady                        o kodzie 02 01 03 - odpadowa masa roślinna.
Ziarno zbóż dostarczane od kombajnu, nie jest w rzeczywistości materiałem jednorodnym. Oprócz ziarna gatunku podstawowego znajdują się w nim różne zanieczyszczenia. Można je podzielić na użyteczne i nieużyteczne. Zanieczyszczeniami użytecznymi są: poślad - ziarna chude, niedorozwinięte (przesiewające się przez sito o oczkach l ,6x 2,5 mm), ziarno porośnięte,    spleśniałe,    zbutwiałe,   uszkodzone    mechanicznie    więcej    niż    w    połowie i uszkodzone przez szkodniki, a także ziarna ściemniałe na skutek niewłaściwego przechowywania  lub przypalone podczas suszenia i ziarna innego gatunku .
Zanieczyszczenia nieużyteczne to wszelkie zanieczyszczenia mineralne jak piasek, grudki ziemi, drobne kamienie, kawałki szkła i części metaliczne  oraz zanieczyszczenia organiczne tj.  cząstki  słomy,  łodygi,  plewy,  łuski,  zielone  części  i  nasiona  chwastów  nieszkodliwych i szkodliwych, nasiona roślin uprawowych niekłosowych oraz wszystkie inne składniki przesiewające się przez sito o średnicy oczek 1 mm.
Odpadowa masa roślinna pochodząca z czyszczenia części zbóż w postaci słomy, plew, łusek zbożowych, nasion chwastów, ziarna uszkodzonego/połamanego powstające jako integralna część technologii przyjęcia, magazynowana będzie na przyczepach ciągnikowych które zapełniane będą w miarę prowadzonego procesu czyszczenia lub w  big  bagach.  Po zapełnieniu odpad przekazywany będzie do odbiorcy .
Inne wytwarzane odpady (głównie należące do innych niż niebezpieczne) będą zbierane selektywnie w wydzielonych pojemnikach lub luzem                           w zorganizowanych stosach, zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi (zadaszenie - wiata) i na utwardzonym podłożu.
Zaproponowane przez inwestora rozwiązania, minimalizujące  oddziaływanie przedsięwzięcia na komponenty  środowiska oraz zdrowie ludzi, obejmują, miedzy innymi:
· lokalizację
przedsięwzięcia
na
terenie   już
zainwestowanym,
przekształconym antropogenicznie;
· wykorzystywanie niskoemisyjnego paliwa w palniku suszami zboża;
· zastosowanie   urządzenia   ograniczającego   emisję   pyłów                             z  procesów   czyszczenia ziarna;
· zoptymalizowanie  ruchu po drogach wewnętrznych;
· utrzymanie prędkości przejazdu pojazdów na drogach wewnętrznych do 25 km/h;
· wykorzystywanie i konserwowanie maszyn oraz sprzętu zgodnie                    z instrukcją obsługi - maszyny i pojazdy nie będą przeciążane oraz eksploatowane na najwyższych obrotach silnika, co zapobiegnie wzrostowi ilości wydzielanych spalin (na skutek większego zużycia paliwa) i poziomu hałasu;
· właściwą organizację pracy nie powodującą zanieczyszczeń                     i szkodliwości dla środowiska naturalnego oraz osób trzecich (np. utrzymanie w czystości dróg wewnątrzzakładowych  i placów w celu zapobiegania emisji wtórnej);
· ograniczenie pylenia na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji poprzez osłanianie przed wiatrem miejsc składowania i przeładunku materiałów zawierających drobne frakcje pyłowe, zraszanie miejsc wtórnego pylenia (drogi) w dni słoneczne i wietrzne;
· instalację urządzeń o możliwie najniższej emisji hałasu;
· ograniczenie
eksploatacji
pojazdów
i
urządzeń
o   wysokim
poziomie
hałasu i zastępowanie ich maszynami o niższym poziomie hałasu;
· uzupełnienie nasadzeń zieleni urządzonej gatunków rodzimych, zgodnie z MPZP;
· właściwe posadowienie maszyn i urządzeń wykorzystywanych                     w produkcji;
· ograniczenie ruchu pojazdów po terenie do pory dnia;
· stosowanie energooszczędnego  oświetlenia;
· stosowanie  cichego  i  energooszczędnego  wyposażenia  tj.  nowoczesnych  maszyn  i urządzeń;
· ograniczanie  działalności   i  transportu  na  terenach  zakładowych   głównie  do  pory
„dnia" (6°0 - 2200)
· selektywne magazynowanie  odpadów;
· magazynowanie   odpadów   w   sposób   bezpieczny   dla  gleby                         i  wód   podziemnych (szczelne podłoże, zadaszenie);
· przekazywanie   odpadów   firmom   mającym   wymagane   zezwolenia,   w   pierwszej kolejności na ich odzysk.
Z uwagi na ograniczony charakter przedsięwzięcia, na już zainwestowanym terenie, brak gatunków roślin i zwierząt objętych ochrona prawną na przedmiotowym  terenie  oraz położenie poza obszarami Natura 2000 nie jest możliwe aby jej realizacja mogła spowodować utratę bądź fragmentację siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone.
Biorąc pod uwagę położenie przedsięwzięcia poza granicami obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ww. ustawy z dnia                16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na terenie przekształconym, a także przy uwzględnieniu lokalnego charakteru i skali inwestycji, nie ma podstaw twierdzić aby zamierzenie naruszało przepisy w tym zakresie.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać na klimat w mierzalny sposób. Nie przyczyni się bowiem do znaczącego zwiększenia emisji gazów cieplarnianych do powietrza .
Ewentualne zmiany klimatyczne nie będą miały wpływu na eksploatację instalacji. Instalacja zabezpieczona jest przed możliwością zalania w przypadku gwałtownych deszczów, na jej pracę nie będzie miała wpływu ewentualna susza.
Planowana instalacja zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy                  z dnia 18 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska. W ramach przedsięwzięcia Wnioskodawca zamierza zainstalować 2 szt. naziemnych zbiorników magazynowych gazu płynnego o łącznej pojemności całkowitej 60,0 m3       (30,0 m3, każdy), oraz pojemności użytkowej gazu płynnego wynoszącej ok. 85% pojemności całkowitej, tj. 51,0 m3 = 25,25 Mg. Ilość ta, przekraczająca               10 Mg, klasyfikuje zakład do instalacji o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii.

Zastępca Wójta
                                                                                                                                              Izabela Majewska

)










