Mikołajki Pomorskie, dnia 08.07.2024r.

RGIV.6220.19.2023

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  „Powiększenie stada bydła mlecznego w wyniku rozbudowy infrastruktury hodowlanej i towarzyszącej oraz optymalizacja technologii hodowli na terenie Gospodarstwa  FORTUNE Sp. z o.o.  w Cieszymowie gm. Mikołajki Pomorskie” realizowanego na działkach o nr 90/9, nr 96/36, nr 129/31, nr 129/33, nr 129/34,  nr 129/35, nr 129/36, nr 129/37, nr 129/38,  nr 129/39,  nr 129/40, nr 78/15, nr 78/19, obręb Stążki,  gmina Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, woj. pomorskie.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy                                o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.).

Planowane przedsięwzięcie polega na powiększeniu stada bydła mlecznego                  w wyniku rozbudowy infrastruktury hodowlanej i  towarzyszącej na terenie istniejącego gospodarstwa. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 90/9, 96/36, 129/31, 129/33, 129/34, 129/35, 129/36, 129/37, 129/38, 129/39, 129/40, 78/15 78/19 obręb Stążki, gm. Mikołajki Pomorskie.

Gospodarstwo rolne Fortune Sp. z o.o. położone jest w 4 lokalizacjach:

- Cieszymowo - siedziba 1 główna,

- Cieszymowo - siedziba 2 „KOŁO PAŁACU'',

- Linki k/ Cieszymowa - siedziba 3 „OWCZARNIA",

- Cieszymowo - siedziba 4.

Siedziby nr 1, 2 i 4 położone są w bezpośrednim sąsiedztwie w obrębie wsi Cieszymowo. Jedynie siedziba nr 3 tzw. „Owczarnia" położona jest po stronie północnej wsi Cieszymowo w odległości ok. 1,45 km od siedziby głównej ( nr 1) i ok. 1,0 km od siedzib nr 2 i 4.

Obecnie na terenie go_spodarstwa znajduje się następująca infrastruktura hodowlana                i technologiczna:

- Cieszymowo - siedziba nr 1 główna, na terenie której funkcjonuje:

- obora nr 1, 2, 5, 16, 20;

  - istniejąca hala udojowa z poczekalnią nr 3;

  - obora (porodówka) nr 4;

  - obora (porodówka i krowy zasuszone) nr 4;

  - wiata (cielętnik) nr 7;

  - obora (cielętnik) nr 8;

  - silosy na kiszonkę;

  - płyta obornikowa ze ścianą oporową o powierzchni 2500 m2 ;

  - magazyn pasz;

  - zbiorniki	na  gnojowicę  łącznie  o  pojemności	17 200  m3,    zewnętrzne:2  szt. o pojemności 61OO m3 oraz 1 szt. o pojemności 3000 m3, pod rusztami 2000 m3;

  - zbiornik na ścieki socjalno - bytowe o pojemności 1O m3;

  - studnia ze stacją uzdatniania wody;

  - pomieszczenie na padłe zwierzęta;

  - separator i pasteryzator;

  - zbiornik retencyjny;

  - jałowniki 2 sztuki i stół paszowy;

  - płyta obornikowa;

  - BRU;

  - budynek na maszyny rolnicze;

  - cielętnik.

- Cieszymowo - siedziba 2 tzw. „KOŁO PAŁACU", w skład której wchodzą następujące obiekty:

- 2 garaże - budynki, przeznaczony do przechowywania maszyn rolniczych;

- warsztat	z	zapleczem	socjalnym,	służący	do	drobnych	napraw	sprzętu wykorzystywanego w obrębie instalacji;

- stacja paliw - stacja do tankowania  oleju napędowego w maszynach rolniczych, składa się z trzech zbiorników o pojemności 40 OOO m3, 20 OOO m3 i 1O OOO m3;

- budynek wagi do pomiaru ilości płodów rolnych, ewidencji i kontroli transportowanych zbóż;

- magazyn	do	przechowywania	zbóż	(przyjęcie	ładunku,

składowanie, przechowywanie, kompletacja oraz wydawanie);

- budynek magazynowy wyłączony z eksploatacji - dawny budynek magazynu;

- budynek dawnej chlewni - wyłączony z eksploatacji;

- budynek inwentarski - aktualnie stodoła, w której przechowywana jest słoma;

- obora - jałownik na 300 sztuk jałówek w wieku 16 - 24 miesięcy, przebywających na głębokiej ściółce z wiatą pod którą jest stół paszowy;

- centrum przechowalnicze - magazynowo - dystrybucyjne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w skład którego wschodzą:

  - silosy FSP18,2/21 - 2 sztuki;

  - silosy FSP 15,3/19 - 3 sztuki;

  - silosy FSL 8,6/16/50p - 3 sztuki;

  - silos spedycji FSS 3,8/8/40p - 1 sztuka;

  - czyszczalnia ziarna ARAJ;

  - kosz zasypowy i obudowa kosza zasypowego;

  - suszarnia FTD4/28;

  - kompresor  suszarni,

  - kontener sterowni z zapleczem socjalnym;

"	zbiorniki naziemne na gaz płynny z parownikami gazowymi - 2 sztuki;

  - waga najazdowa i stacja trafo.

- Linki k/Cieszymowa - siedziba 3 „OWCZARNIA", w skład infrastruktury siedziby wchodzą:

  - budynki inwentarskie - jałowniki;

  - magazyny płaskie - 4 budynki technologiczne;

  - suszarnia Riela;

  - silosy kiszonkowe - dwie komory;

  - garaż na sprzęt rolniczy;

  - zbiorniki na wodę ze stacją zmiękczania wody i zbiornik ppoż.;

  - budynek magazynu rzeczy podręcznych;

  - budynek socjalno - biurowy;

  - waga przejazdowa 60 Mg.

- Cieszymowo - siedziba 4, obejmuje pojedynczy budynek hodowlany, w którym utrzymywane są  jałówki cielne w wieku 16 - 23 miesięcy.

Celem planowanego  przedsięwzięcia jest powiększenie stada bydła mlecznego                     w wyniku rozbudowy infrastruktury hodowlanej i towarzyszącej oraz związana ze zmianami optymalizacja technologii hodowli. Istniejące struktury techniczne                                     i technologiczne gospodarstwa położone są w czterech lokalizacjach. Wszystkie w/w siedziby, w których prowadzona jest hodowla krów mlecznych są powiązanie technologicznie, a w ich obiektach hodowlanych przebywają zwierzęta w różnych grupach wiekowych.

W ramach omawianej inwestycji powstanie budynek inwentarski nr 19, to 2 jałowniki ze stołem paszowym, wykonany zostanie w technologii tradycyjnej tj. dach pokryty płytą warstwową z świetlikiem kalenicowym pełniącym równocześnie funkcję otworu wywiewu. Ściana zewnętrzna do 2 m wysokości wykonana z żelbetu, powyżej otwór nawiewowy pełniący rolę okna z siatką na owady i ptaki oraz kurtyną opuszczaną w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. Obiekt wyposażony będzie w boksy legowiskowe, ścielone separatem pasteryzowanym i podzielony na  cztery  sektory  ze  stołem  paszowym  przebiegającym  przez  środek.  Gnojowicą     z  ganków spacerowo  gnojowych  wszystkich  obiektów  będzie  usuwana  automatycznie  zgarniaczami  do kanałów. Obiekt będzie podłączony do istniejącego systemu gromadzenia nawozów naturalnych. W  celu  optymalizacji sposobu  transportu	gnojowicy  zagospodarowywanej na  polach  oraz - ograniczeniu  transportu  odchodów  w  sąsiedztwie  zabudowy  mieszkaniowej  w  miejscowości Monasterzysko Wielkie na działce nr 23 wybudowano zamknięty (przykryty membraną) szczelny zbiornik na naturalny nawóz płynny                         o pojemności użytkowej ok. 7000 m3 uzupełniony rurociągiem o podziemny rurociąg łączący w/w zbiorniki na terenie gospodarstwa.

Obecnie na terenie gospodarstwa w Cieszymowie realizowana jest odbudowa stada krów mlecznych i jego powiększenie wynikające z korzystnych warunków, jakie powstały po realizacji i modernizacji dodatkowej infrastruktury technicznej i technologicznej. Obecnie stan początkowy obsady w gospodarstwie wynosi 1809 sztuk bydła, tj. 1180 DJP. W stosowanej technologii hodowli zwierzęta dorosłe utrzymywane są bez uwięzi wolnostanowiskowo, w boksach z wydzielonym legowiskami.  Legowiska  ścielone  są  separatem  produkowanym   na  terenie  gospodarstwa. W każdym z budynków znajdują się korytarze spacerowo gnojowe, do których gnojowica za pomocą zgarniaczy usuwana jest do kanału z gnojowicą. Odchody zwierząt ze zbiorników trafiają do separatora, gdzie oddzielane są cząstki stałe, które następnie trafiają na legowisko. Separat w całości jest pasteryzowany w temp. 62 - 72°C przez co jest wolny od drobnoustrojów zwłaszcza chorobotwórczych. Część płynna odchodów trafia do zewnętrznego wolnostojącego zbiornika na gnojowicę, gdzie jest magazynowana. Następnie z tego zbiornika wywożona jest na pole przy użyciu wozów asenizacyjnych i wykorzystywana nawozowe. Zwierzęta młodsze (cielęta) utrzymywane są na głębokiej ściółce w kojcach indywidualnych lub zbiorowych, wyścielonych słomą. Z obiektów tych obornik jest usuwany mechanicznie za pomocą ładowarki teleskopowej i następnie transportowany ciągnikiem z przyczepą na płytę obornikową zlokalizowaną na terenie gospodarstwa.

Prowadzona działalność po realizacji opisywanych zmian i powiększeniu stada krów mlecznych będzie możliwa dzięki:

- uruchomieniu nowych obiektów hodowlanych (2 jałowniki  i obora);

- modernizacja	i	unowocześnienie	instalacji	towarzyszącej	pozwalającej              na lepsze zagospodarowanie gnojowicy;

- uruchomienie nowoczesnej hali udojowej zwiększającej przepustowość udoju;

- udostępnienie powierzchni niewykorzystanej do hodowli na stanowiska dla poszczególnych grup technologicznych;

- budowę biogazowni rolniczej o mocy do 1,0 MW ;

- eksploatację zamkniętego szczelnego zbiornika na naturalny nawóz płynny pojemnosc1 ok. 7000 m3, w rejonie miejscowości Monasterzysko Wielkie na działce nr 23, gm. Stary Dzierzgoń;

- eksploatacji podziemnego, szczelnego przewodu tłocznego na naturalny nawóz płynny ze zbiorników zlokalizowanych na terenie gospodarstwa w Cieszymowie do zbiornika w rejonie miejscowości Monasterzysko Wielkie o długości ok. 3 km.

Oprócz w/w zmian, Inwestor planuje wprowadzić zmiany organizacyjne, które będą miały wpływ na usprawnienie obsługi hodowli i racjonalizację procesu hodowli. Będą należały do nich m.in.:

- realizacja nowoczesnej instalacji do udoju krów;

- zmiana sposobu użytkowania planowanej obory;

zmiana lokalizacji istniejącej płyty obornikowej (przeniesienie w rejon zbiorników na gnojowicę, po ich wschodniej stronie);

zmianę lokalizacji instalacji do separacji obornika (BRU) w miejsce obecnej płyty obornikowej.

Po powiększeniu stada krów mlecznych w omawianym gospodarstwie będzie prowadzona hodowla krów o obsadzie 4805 sztuk tj. 3857,3 DJP z podziałem na poszczególne grupy technologiczne:

- krowy - 1846 sztuk, tj. 1846 DJP;

- jałówki cielne - 1415 sztuk tj. 1415 DJP;

- jałówki powyżej 1 roku - 382 sztuk tj. 305,6 DJP;

- jałówki od 0,5 do roku - 776 sztuk;

- cielęta do 6 m-cy - 386 sztuk tj. 57,9 DJP.

W ramach rozbudowy infrastruktury towarzyszącej, planowana jest budowa biogazowni rolniczej o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą. Instalacja zostanie posadowiona na działce nr 129/34 w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników na gnojowicę        w lokalizacji oznaczonej Cieszymowo

- siedziba 1 główna.

Projektowana biogazownia będzie charakteryzować się produkcją energii elektrycznej                 o mocy do 1 MW przy użyciu jednego układu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej do około 1,0 MW (dopuszcza się dwa  układy  po  0,5  MW)  i  użytkowej  mocy  termicznej  do  około  1,1  MW.  W projektowanej biogazowni zakłada się produkcję biogazu                                 z gnojowicy i obornika pochodzącego                 z własnej hodowli bydła oraz z odpadów kiszonki z roślin uprawianych w gospodarstwie. Omawiana instalacja biogazowni składać się będzie z następujących elementów:

- komora fermentacji pierwotnej o średnicy 30 m i wysokości 8 m o pojemności 5 655 m3;

- komora fermentacji wtórnej o średnicy 30 m i wysokości 8 m o pojemności 5 655 m3;

- komora  magazynowa  na  poferment  o  średnicy  40  m  i wysokości  8  m                  o  pojemności 10 053 m3;

- zbiornik wstępny nr 1;

- zbiornik wstępny nr 2;

- dozownik surowca;

- pomieszczenie techniczne pompowni;

- kontener kogeneratora 1;

- kontener kogeneratora 2;

- hala magazynowa;

- stacja uzdatniania biogazu;

- waga najazdowa 60 ton;

- plac manewrowy.

Gnojowica do biogazowni będzie tłoczona bezpośrednio do komory (dozownika) podającej wsad do komory fermentacyjnej szczelnym rurociągiem. Substrat w postaci stałej (głównie resztki roślinne z przygotowania kiszonek) magazynowane będą w sąsiednim, wydzielonym silosie gdzie przygotowuje się kiszonki na potrzeby karmienia zwierząt, będzie podawany do komory przy pomocy ładowarki. Dozownik wyposażony będzie                 w śruby tnące zapewniające właściwe rozdrobnienie substratów stałych. Wsad jest pulsacyjnie (quasi-ciągło) dostarczany do wnętrza komory fermentacyjnej przy wykorzystaniu pompy wyporowej i/lub podajnika ślimakowego. Proces dozowania będzie odbywał się automatycznie. Zasadniczym elementem komory fermentacyjnej jest zbiornik fermentacyjny w kształcie otwartego cylindra. Przykrycie zbiornika stanowi gazowo szczelna kopuła, pod którą zbierany jest biogaz. Zbiorniki będą izolowane i chronione blachą. Wyposażone będą w mieszadła dla ujednolicenia substratów przyspieszając proces biodegradacji oraz w system ogrzewania. Biomasa po przefermentowaniu przetłaczana będzie do zbiornika magazynowego. W programie sterującym napełnianiem komór fermentacyjnych, określa się ilość substratu, która w  najbliższym czasie zostanie podana, przy czym wcześniej powinna zostać odpompowana część masy pofermentacyjnej tzn. poziom fermentującej masy zostanie obniżony przed podaniem świeżego substratu. Poziom ten, kontrolowany będzie automatycznie poprzez pomiar c1snienia hydrostatycznego  w komorze. Pomiar  ilości  podawanego  substratu dodatkowo mierzony będzie przepływomierzem i czujnikiem poziomu. Przy wypompowywaniu przefermentowana masa automatycznie będzie przepompowana do zbiornika magazynowego na poferment. Pozostała masa pofermentacyjna, która może zostać wykorzystana jako polepszacz glebowy do nawożenia pól uprawnych przechowywana będzie w zamkniętym, szczelnym zbiorniku pofermentacyjnym przez okres, w którym nawożenie tego typu nawozami jest zakazane. Zbiornik magazynowy  na  poferment  będzie  stanowił  cylinder  żelbetowy,  pokryty  warstwą  ochronną,

materiałową.  Tak  zwana  ciecz  recyrkulacyjna,  pozostanie  w  obiegu  procesu fermentacji,  w  celu utrzymania	pożądanych	parametrów	fermentacji.	Zbiornik biogazu    stanowi dwuwarstwowa elastyczna   gazoszczelna   kopuła.   Składa   się   ona                                       z   membranowego   zbiornika   montowanego w  obudowie  ochronnej.  Membrana  wykonana  jest  ze  specjalnej  folii  PCV.  Obudowa  służy  do - podwieszenia   i  ochrony   zbiornika   przed  niekorzystnym  wpływem   czynników   atmosferycznych. Wykonana jest z folii PVC odpornej na promieniowanie UV, wzmocniona dodatkową tkaniną. Składa się  z  dwóch  powłok,  między  które wtłaczane  jest  wentylatorem  i  pod  ciśnieniem  powietrze,  co powoduje,   że   powłoka   zewnętrzna   ma  zawsze   kształt   kopuły.   Zbiornik   wyposażony		będzie w   wskaźniki	jego		napełnienia i  system zabezpieczeń	 gwarantujących 	najwyższy	stopień bezpieczeństwa  eksploatacyjnego.  Biogaz  powstający  w wyniku fermentacji  metanowej  surowców pochodzenia  rolniczego  charakteryzuje  się zawartością  metanu  na poziomie  ok.  55%.  Pozostałe składniki to głównie C02 oraz śladowe ilości siarczku wodoru, azotu, tlenu wodoru powstałe z masy organicznej  biomasy (substratów).  Oczyszczanie  biogazu ze związków  H2S ma miejsce jeszcze w czasie  jego   przebywania  w   zbiorniku   nad   komorą   fermentacyjną/magazynową.   W   sposób kontrolowany dozowane jest  powietrze, w którym zawarty tlen biologicznie uwalnia h2S z biogazu. Dalej  biogaz  szczelnym   rurociągiem   gazowym   schładzany   jest	celu  wykropienia   z   biogazu wilgotności  i następnie zostaje wtłoczony  do jednostki  wytwórczej,  gdzie zostaje  wykorzystany  w procesie   kogeneracji   do   wytwarzania	energii.   Do   transportu   biogazu   wykorzystywane	będą dmuchawy  podnoszące jego  ciśnienie. Zasadniczym  elementem  układu kogeneracyjnego jest  silnik za  pomocą  którego  spalany  jest   biogaz.  Powstaje  energia  elektryczna  oraz  ciepło.  Nadwyżka produkowanego ciepła (w stosunku do własnych potrzeb) może zostać wykorzystana  lokalnie przez odbiorców  końcowych do ogrzewania  i/lub procesów technologicznych.  Planuje się wykorzystanie jednego	(dopuszcza   się   zastosowanie	także   dwóch	modułów    kogeneracyjnych  o   łącznej zainstalowanej  mocy elektrycznej wynoszącej  do ok.  1 MW i łącznej mocy cieplnej wynoszącej   do ok.   1,1  MW.   Generator   będący   w  wyposażeniu   układu   kogeneracyjnego   charakteryzuje   się napięciem  wyjściowym  w  wysokości   0,4  kV.  Sprawność  elektryczna  jednostki   szacowana  jest naokoło 40 - 41%, natomiast sprawność cieplna na około 40-43%.   Zakładany  czas pracy modułów kogeneracyjnych   szacuje   się  na  8200  h/rok.  Pozostały  czas  w  roku  to   przestoje  wywołane wyłączeniami operatora sieci dystrybucyjnej  oraz na działania serwisowe, w szczególności wymianę oleju,  części  zamiennych  itp.  układ  kogeneracyjny  będzie  współpracował  z  pochodnia  biogazu, która  zostanie  wykorzystana   do  spalania  ·nadwyżek  biogazu  oraz  w  przypadku  awarii  silnika kogeneracyjnego,		celem	uniknięcia emisji 	biogazu		do		atmosfery.	Generator układu kogeneracyjnego   pozwala  na  uzyskanie  wyjściowego   napięcia  o  wysokości  0,4  kV.  Uzyskanie przyłączenia	do	sieci oraz  możliwości	wprowadzenia nadwyżkowe produkowanej 	energii elektrycznej będzie wiązało się    z realizacją następujących działań:

- na terenie inwestycji wybudowanie stacji transformatorowej 0,4/15 kV                                  z zainstalowanym wyłącznikiem z układami zabezpieczeń;

- wybudowanie przyłącza SN 15 kV na odcinku od projektowanej stacji transformatorowej znajdującej się na terenie inwestycji do sieci SN operatora sieci dystrybucyjnej;

- wybudowanie przyłącza NN i/lub SN na odcinku od projektowanej stacji transformatorowej do sieci odbiorczej w celu sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych.

Ciepło wytwarzane w biogazowni będzie  wykorzystane  na  potrzeby  technologiczne  utrzymania stałej temperatury procesu fermentacji (ok. 30%), a pozostała część może zostać wykorzystana na potrzeby Gospodarstwa. Produkcja biogazu będzie miała charakter ciągły. Szacuje się że roczna produkcja biogazu wyniesie ok. 4 OOO OOO m3. Oprócz biogazu, w biogazowni będzie powstawała masa pofermentacyjna w ilości około 60 tys. ton rocznie. Technologia produkcji  biogazu  oparta będzie na procesie beztlenowej fermentacji mokrej surowców pochodzenia rolniczego. Temperatura procesu ustalona będzie dla fermentacji mezofilnej lub termofilnej.  Podstawową  zaletą  tej technologii jest efektywne wykorzystanie biomasy na cele energetyczne (zgazowanie). W procesie beztlenowego rozkładu masy organicznej zawartej w biomasie wytwarza się biogaz - odnawialne źródło energii oraz płynna bezwonna masa pofermentacyjna. Masa pofermentacyjna posiada właściwości   nawozowe  mając  podwyższoną  koncentrację  składników  mineralnych,  dzięki  czemu znajduje się zastosowanie do nawożenia pól uprawnych. Proces fermentacji metanowej składa się                 z szeregu procesów biochemicznych zachodzących bez dostępu tlenu. Biomasa rozkłada się do mniej złożonych substancji. Emitowany w procesie rozkładu biomasy biogaz jest zbierany w szczelnych zbiornikach i transportowany rurociągiem do układu kogeneracyjnego przetwarzającego go na energię elektryczną i ciepło. Masa pofermentacyjna będzie transportowana rurociągiem do szczelnego zbiornika magazynowego. Proces technologiczny produkcji biogazu będzie zaprojektowany                      w sposób hermetyczny i nie będzie powodował emisji substancji do atmosfery. Fermentacja metanowa jest procesem etapowym, a każdy z etapów odbywa się przy współudziale innych grup mikroorganizmów. Proces fermentacji składa się z:

- Etap I - hydroliza, podczas której spolimeryzowane, w większości nierozpuszczalne związki organiczne (węglowodany, białka, tłuszcze) zostają przetworzone przez enzymy odpowiednich szczepów bakterii hydrolizujących w rozpuszczalne monomery i dinery;

- Etap lI - acydogeneza, czyli faza zakwaszania , podczas której dominujące, fakultatywne bakterie acydogenne przetwarzają rozpuszczone w wodzie substancje chemiczne w tym produkty hydrolizy, do krótkołańcuchowych kwasów organicznych, alkoholi, aldehydów oraz ditlenku węgla i wodoru. Podczas acydogenezy, ogólna ilość substancji organicznych pozostaje w zasadzie niezmieniona. Zachodzi natomiast ich podział między różne rodzaje prostych związków organicznych. Produkty tej fazy charakteryzują się intensywnym nieprzyjemnym  zapachem;

- Etap IlI - octanogeneza, podczas której odpowiednie gatunki bakterii przetwarzają wyższe kwasy organiczne do kwasu octowego, ditlenku węgla i wodoru, czyli do substratów, które mogą być przekształcone w metan;

- Etap IV p metanogeneza, w tej fazie procesu metan, przy udziale bakterii metanogennych jest wytwarzany z następujących substratów: kwasu octowego (prawie 70%), H2 i C02 oraz mrówczanu, metanolu, metyloaminy lub siarczku dimetylowego.

Na terenie omawianego gospodarstwa pasza wytwarzana jest we własnym zakresie (pasza objętościowa oraz pasza treściwa: ziarno kukurydzy, kiszone kolby kukurydzy) oraz dostarczana od zewnętrznych dostawców (poekstrakcyjna śruta sojowa i rzepakowa)                w magazynie pasz. Pasza magazynowana jest w silosach na kiszonkę  i   magazynie pasz, z których paszowozem o pojemności 25 lub 31 m3 transportowana jest do budynków inwentarskich. Komory na kiszonkę wykonane są w konstrukcji leżącego „U". Ściany                       i podłoga szczelne, żelbetowe, odciek podłączony do zbiorników na gnojówkę. Ilość oraz skład paszy jest odpowiedni dla fazy fizjologicznej i kondycji zwierząt. Zwierzęta są żywione systemem TMR - całkowicie wymieszana dawka, który zapewnia efektywny przyrost i właściwe wykorzystanie składników pokarmowych w podawanej paszy. Pasza dostarczana jest zwierzętom 1 - 2 razy dziennie.

Znajdujące się na terenie siedziby nr 1 Cieszymowo, płyty obornikowe wykonane są w technologii żelbetowej z tylną ścianą oporową w sposób szczelny uniemożliwiający migrację zanieczyszczeń do gruntu. Odciek odprowadzany jest zbiorników na gnojówkę. W chwili obecnej istniejąca płyta obornikowa zostanie zlikwidowana, a w jej miejsce zostanie przeniesiona instalacja do separacji i pasteryzacji gnojowicy (BRU). Nowa płyta o takiej samej konstrukcji i powierzchni zostanie wybudowana w sąsiedztwie planowanej biogazowni na działce nr 129/34.

W chwili obecnej na terenie siedziby głównej gospodarstwa w Cieszymowie znajdują się dwa kryte membraną zbiorniki o pojemności 6 1OO m3 każdy i  jeden zbiornik otwarty                   o pojemności 3 OOO m3. Ponadto na terenie gospodarstwa gnojowica gromadzona jest w kanałach podrusztowych. Obecnie gnojowica jest wywożona z terenu fermy 3 razy                  w roku i wykorzystywana nawozowe na polach. W celu optymalizacji sposobu transportu gnojowicy zagospodarowywanej na polach realizowanego  za  pomocą  wozów  asenizacyjnych,  inwestor  wybudował   na  działce  nr  23 w miejscowości Monastarzysko Wielkie, zamknięty, szczelny zbiornik na naturalny nawóz płynny o pojemności ok.                   7 OOO m3, z przewodem tłoczącym i przepompownią mobilną na działkach nr 129/36, 129/38, 129/40, 170, 138/1, 136/2 i 161/1, gm. Mikołajki  Pomorskie.  Jest to zbiornik

jednokomorowy, szczelny i przykryty, wykonany w technologii warstwowej, przeznaczony do magazynowania   płynnego,  organicznego   nawozu  naturalnego.  Zbiornik  ten  połączony  jest z istniejącymi zbiornikami na gnojowicę, znajdującymi się na terenie siedziby głównej. Omawiany zbiornik wyposażony jest w następującą infrastrukturę: monitoring między warstwowy, monitoring - rury spustowej, przewody napełniania                          i  poboru. Wybudowany przewód tłoczny wraz ze zbiornikiem szczelnym,  który napełniany jest  3 razy roku, całkowicie wyeliminował  konieczność transportu gnojówki ciężkimi zestawami asenizacyjnymi po gminnych drogach. Natomiast w obrębie pól, przez które przebiega przewód tłoczny, a na których rozlewana jest gnojowica, z uwagi na bezpośrednie zasilanie za pomocą systemu przewodów, wyeliminowane zostały beczkowozy, co zdecydowanie zmniejszyło wagę poruszającego się w ich obrębie sprzętu. Powoduje to zmniejszenie zjawiska kompaktacji  gleby  - jednego	z  czynników  jej  degradacji  oraz  dalsze  zmniejszanie emisji powodowanej dotąd pracą silników spalinowych  i wtórnego pylenia.

Woda na potrzeby prowadzonej hodowli pobierana jest z istniejących studni głębinowych, alternatywnie z gminnej sieci wodociągowej oraz dostarczana jest                           w sposób automatyczny (za pomocą rurociągów doprowadzonych do obiektów. Woda na terenie gospodarstwa zużywana jest do pojenia zwierząt, mycia hali udojowej ( w tym urządzeń udojowych i zbiorników na mleko) oraz na cele socjalno - bytowe. Woda nie jest wykorzystywana do mycia powierzchni hodowlanych.

Na terenie gospodarstwa znajduje się pomieszczenie na padłe zwierzęta, które zbudowane jest z płyt betonowych z bramą wjazdową i szczelną betonową posadzką, zadaszone. Pomieszczenie nie jest chłodzone, odbiór padliny odbywa się na bieżąco nie później niż  w przeciągu 12 godzin, zgodnie z zawartą umową.

Na terenie Gospodarstwa Fortune Sp. z o.o. znajduje się separator i pasteryzator. Jest to instalacja służąca do produkcji ściółki z gnojowicy BRU. Obecnie wyprodukowany na terenie gospodarstwa nawóz naturalny (obornik, gnojówka i gnojowica) przeznaczony jest do zagospodarowywania na polach w celach nawozowych oraz wykorzystywany jest do produkcji separatu. Pierwszym etapem wyprodukowania ściółki z separatu odzyskiwanego z gnojowicy polega na oddzieleniu frakcji stałej i płynnej. W skład systemu wchodzi  separator  Fan PSS 3.3.-780  BRU z sitem  HD 1,00 mm i silnikiem 11 kW, który pozwala na uzyskanie materiału o zawartości suchej masy w granicach 25 - 55%. W przypadku analizowanego gospodarstwa materiał uzyskiwany na wyjściu zawiera 36-38% suchej masy. Uzyskany separat trafia do wolnoobrotowego bębna, w których utrzymywana jest temperatura w granicach 62 - 72°C. Te warunki stymulują proces anaerobowy tj. fermentację frakcji stałej gnojowicy, która jest powoli mieszana, przesuwana i napowietrzana. Waga jednego metra sześciennego materiału po separacji wynosi 420 kg, a po przejściu przez pasteryzator sięga 350 - 370 kg. System pozwala na przerób ok. 8 - 1O m3 gnojowicy na godzinę i wyprodukowanie w ciągu dnia od 12 do 48 m3  gotowej ściółki o zawartości suchej masy na poziomie ok. 42%. Separator                          i pasteryzator znajdują się w specjalnych kontenerach, a wytworzony i spasteryzowany separat magazynowany jest pod wiatą. Aktualnie produkcja separatu kształtuje się na poziomie ok. 25 m3 na dobę.

Po zrealizowaniu inwestycji i uruchomieniu biogazowni rolniczej o mocy do 1,0 MW na terenie gospodarstwa,  powstające  nawozy  naturalne  będą stanowiły  substrat  do  biogazowni. W wyniku funkcjonowania biogazowni na terenie gospodarstwa będzie powstawał poferment w fazie stałej i mokrej. Otrzymany poferment w fazie stałej poddany będzie separacji (tak jak obecnie surowa gnojowica), a uzyskany separat wykorzystany zostanie do ścielenia legowisk, natomiast faza płynna pofermentu odprowadzana będzie do istniejących zbiorników na gnojowicę. Na tym etapie nie będzie procesu pasteryzacji separatu, gdyż ten proces nastąpi w czasie procesów fermentacyjnych w biogazowni. W ciągu roku w gospodarstwie powstanie ok. 60 OOO Mg pofermentu, który zawiera 270 OOO kg azotu (przy średniej zawartości 4,5 kg N/Mg). Wyprodukowany poferment w fazie mokrej będzie w całości zagospodarowywany na gruntach rolnych Inwestora. Areał  gruntów  rolnych  niezbędny  do zagospodarowania  wyprodukowanych w gospodarstwie nawozów naturalnych (pofermentu) wynosi ok. 1588 ha. Inwestor dysponuje wymaganym areałem gruntów. Na dzień dzisiejszy Spółka posiada 1045,2 ha własnych gruntów rolnych  oraz  272  ha gruntów  dzierżawionych.  Dodatkowo  Inwestor  posiada  umowę  zawartą z TERRA Sp. z.o.o. z siedzibą                      w Balewie1 gm. Mikołajki Pomorskie, która specjalizuje się  w uprawach rolnych                               i  dysponuje gruntem rolnym do nawożenia  o powierzchni 1083 ha i  jest odbiorcą nawozów naturalnych powstających na terenie gospodarstwa.

W okresie realizacji inwestycji wystąpią uciążliwości typowe dla placu budowy tj. zwiększony poziom hałasu powodowany pracą maszyn budowlanych i zwiększonym natężeniem ruchu pojazdów, niewielki wzrost zapylenia powietrza, co jest spowodowane wykorzystywaniem sypkich materiałów budowlanych (cement, wapno), powstawanie większej ilości odpadów.  Uciążliwości te mają charakter przejściowy i są trudne do uniknięcia. Prace budowlane zostaną zlecone firmie budowlanej wykorzystującej specjalistyczny sprzęt budowlano - montażowy, np. pompy do betonu,

„gruszki" samochodowe do przewozu betonu, dźwig, ciężarówki samorozładowujące. Taka organizacja pracy przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości fazy budowy, jak również znacznie przyspieszy tempo prac, co spowoduje skrócenie czasu budowy. Głównym źródłem uciążliwości        w fazie budowy planowanych obiektów będzie ruch kołowy związany z transportem elementów konstrukcyjnych, materiałów budowlanych oraz betonu towarowego (tzw. „gruszki"). Przewiduje się, że powstająca ilość odpadów będzie niewielka, będą to odpady betonowe, resztki zastygniętego betonu towarowego, materiałów budowlanych (połamane pustaki itp.) i kawałki stali zbrojeniowej (17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 04 05). Nie przewiduje się nadmiernej emisji pyłu związanego                 z użyciem materiałów sypkich typu cement, wapno przy produkcji betonu. Po zakończeniu prac budowlanych nastąpi etap wyposażania gospodarstwa w urządzenia techniczne i technologiczne (system wentylacyjny, zadawania pasz, pojenia zwierząt, automatyka). Prace te będą prowadzone we wnętrzu obiektu i nie będą uciążliwe dla otoczenia.

Źródłami zanieczyszczenia powietrza po zrealizowaniu przedsięwzięcia będą:

- obiekty inwentarskie gospodarstwa, w których prowadzona będzie hodowla krów mlecznym o obsadzie do 3857,3 DJP,

- wentylacja grawitacyjna w obiektach inwentarskich,

- ruch pojazdów osobowych i ciężarowych poruszających się po terenie gospodarstwa.

Projektowane obiekty inwentarskie wyposażone zostaną w system wentylacji grawitacyjnej przez okna boczne nawiewowe oraz świetliki kalenicowe.

Z przedstawionych w raporcie ooś obliczeń emisji zanieczyszczeń  do powietrza wynika, że po realizacji omawianym zmian w gospodarstwie, eksploatacja inwestycji nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Źródłem emisji hałasu na terenie gospodarstwa będzie ruch pojazdów poruszających się po terenie inwestycji. Z raportu ooś wynika, że oddziaływanie akustyczne związane                     z funkcjonowaniem przedsięwzięcia   nie   przekroczy   dopuszczalnych    norm    sprecyzowanych    w    załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia                            14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Na terenie gospodarstwa będzie powstawał produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego. Przedmiotowy produkt uboczny będzie odbierany na podstawie zawartej umowy przez specjalistyczną firmę zajmującą się zbiórką, transportem i unieszkodliwianiem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. I, lI, IlI (w tym sztuk padłych zwierząt gospodarskich).

Ponadto na etapie funkcjonowania gospodarstwa powstaną odpady tj.:

- mineralne	oleje	silnikowe,	przekładniowe	smarowe	niezawierające	      związków chlorowcoorganicznych, kod 13 02 05,

- opakowania z tworzyw sztucznych, kod 15 01 02,

- opakowania ze szkła, kod 15 01 07,

- zużyte opony, kod 16 01 03,

- filtry olejowe, kod 16 01 07,

- żelazo i stal, kod 17 04 05,

- odpady komunalne, kod 20 03 01,

Wyszczególnione odpady będą przechowywane w wyznaczonych miejscach na terenie gospodarstwa rolnego Inwestora. Odbiór odpadów będzie prowadzony przez podmioty zewnętrzne.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położone obszary Natura 2000 są zlokalizowane w odległości:

- ok. 5,67 km na południowy wschód: Obszar Natura 2000 Lasy Iławskie PLB280005;

- ok. 5,98 km na południe: Obszar Natura 2000 Aleje Pojezierza Iławskiego PLH280051;

- ok. 6, 15 km na zachód: Obszar Natura 2000 Mikołajki Pomorskie PLH220076;

- 7,69 km na południowy wschód: Obszar Natura 2000 Ostoja Iławska PLH280053.

Mając na uwadze położenie geograficzne oraz skalę i charakter przedsięwzięcia, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła również spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoi, tym samym:

- wpłynąć  na pogorszenie stanu siedlisk  przyrodniczych  lub siedlisk  gatunków  roślin zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone ww. obszary Natura 2000;

- wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone;

- pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania   z innym obszarami.

W opinii tut. organu planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać  na ww. obszar Natura 2000. Z uwagi na usytuowanie przedsięwzięcia oraz jego charakter i zakres planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt chronionych w granicach ww. obszaru Natura 2000. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również jego wpływ na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako całości. Inwestycja nie będzie wpływała na realizację tymczasowych celów ochrony/celów działań ochronnych. Dlatego też nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Pozostałe obszary  chronione  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.) zlokalizowane są w odległości:

- ok. 3,79 km na wschód: otulina Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego;

- ok. 5,32 km na wschód: Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego;

- ok. 0,39 km na zachód: Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń;

- ok. 3,79 km na południowy wschód: Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego część A i B;

- ok. 5,29 km na północ: Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Dzierzgoń.

Planowana inwestycja ze względu na lokalizację w znacznej odległości od ww. obszarów chronionych nie będzie wiązała się z łamaniem obowiązujących w ich granicach zakazów,  a także nie wpłynie na ich zachowanie.

Obszar objęty planowaną inwestycją zlokalizowany jest poza obszarami korytarzy ekologicznych.

Omawiana inwestycja planowana jest do realizacji na terenie przekształconym przez człowieka, na którym prowadzona jest hodowla krów mlecznych. Teren objęty przedsięwzięciem pozbawiony jest intensywnej szaty roślinnej, punktowo obecne są kępy roślinności ruderalnej, głównie komosy białek Chenopodium album i perzu  właściwego Elymus repens. W obrębie planowanego przedsięwzięcia, jak i jego sąsiedztwa nie występują drzewa oraz krzewy. Teren praktycznie we wszystkich kierunkach poza zabudową inwestora  i mieszkaniową wsi stanowi krajobraz otwarty, rolniczo - przyrodniczy, związany                           z występowaniem  gruntów ornych oraz łąk i enklaw nieużytkowanych zakrzaczeń               i zadrzewień śródpolnych. Teren gospodarstwa, to miejsce potencjalnego siedliska ptaków zamieszkujących krajobraz mozaikowy wiejski. Przedmiotowy teren stanowi siedlisko rolne otoczone użytkowanymi polami uprawnymi i łąkami. Istniejące obiekty są potencjalnym miejscem występowania takich gatunków ptaków jak: dymówka Hirundo rustica, kopciuszek zwyczajny Phoenicurus ochruros. Na terenie inwestycji i w sąsiedztwie stwierdzono następujące gatunki ptaków: skowronek Alauda arvensis, trznadel zwyczajny Emberiza citrinella, pliszka siwa Motacil/a alba, mazurek Passer montanus, bażant zwyczajny Phasianus colchicus, sierpówka zwyczajna Streptophelia decaocto, szpak zwyczajny Sturnus vulgaris, kos zwyczajny Turdus merula. Przedmiotowa lokalizacja jest też potencjalnym miejscem żerowania nietoperzy. Ze względu na położenie  w krajobrazie mozaikowym ze zróżnicowanymi formami użytkowania (duży udział rozdrobnionych powierzchni leśnych , otwarte przestrzenie), teren ten jest  atrakcyjnym  m.in. dla nietoperzy                      z rodzaju Pipistrellus. Nietoperze unikają  dużych  otwartych  przestrzeni, ponieważ mogą na nich stać się ofiarą ptaków nocnych. Jednak przydrożna zieleń liniowa, jak i obrzeża lasów są dogodnym miejscem żerowania. W analizowanej przestrzeni stwierdzono ślady przechodnie ssaków, co świadczy o sporadycznym wykorzystywani u tej przestrzeni jako miejsc migracji lokalnej. W trakcie prowadzonych prac stwierdzono występowanie następujących gatunków zwierząt:  lis Vulpes vulpes, sarna Capreo/us capreo/us, zając szarak Lepus europaeus.                              W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie stwierdzono potencjalnych oraz faktycznych miejsc koncentracji płazów. Realizacja omawianej inwestycji nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Silne przekształcenie antropogeniczne obszaru inwestycji w wyniku rolniczego wykorzystania sprawia, iż nie są dogodnym  siedliskim dzikich zwierząt.

Podczas inwentaryzacji przyrodniczej nie stwierdzono obecności chronionych siedlisk przyrodniczych,  chronionych  roślin  i  grzybów,  niemniej  jednak  należy  pouczyć  Inwestora, że na ewentualne zniszczenie siedlisk, okazów, gniazd, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 1336 ze zm.).

Mając na uwadze przedłożone wyniki obserwacji, przy zapewnieniu odpowiednich środków zabezpieczających należy przyjąć, iż  projektowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze i nie spowoduje negatywnych dla środowiska skutków zarówno na etapie realizacji, jak również eksploatacji.

Z dokonanej przez autora raportu analizy stanu zanieczyszczeni a powietrza oraz hałasu wynika, że planowane przedsięwzięcie nie narusza standardów jakości powietrza, poza terenem , do którego użytkownik posiada tytuł prawny, a także nie wpłynie na stan klimatu akustycznego środowiska.

Wójt Gminy

Maria Pałkowska - Rybicka