Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa

1. Komputer

| Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne komputerów – 12 sztuk |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. |
| Procesor | Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych posiadający minimum 10 rdzeni/16 wątków, 20 MB cache. Taktowanie turbo min 4.7 GHz Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 25000 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
| Pamięć RAM | Min. 16 GB DDR4 4400MHz. Możliwość rozbudowy do min 64 GB. Jeden slot DIMM wolny. |
| Pamięć masowa | Dysk M.2 SSD min. 512 GB PCIe NVMe |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa min. dwukanałowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza się rozwiązanie port combo. |
| Obudowa | Typu Small Form Factor z obsługą kart wyłącznie o niskim profilu. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Otwory wentylacyjne usytuowane wyłącznie na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Suma wymiarów obudowy nieprzekraczająca 69 cm. Zasilacz o mocy min. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego. Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty o sygnalizację LED np. włącznik POWER, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED (zmiana barw oraz miganie). System usytuowany na przednim panelu. System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. |
| Bezpieczeństwo | Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych. System zapewniający pełną funkcjonalność, a także zachowujący interfejs graficzny nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie wymagający stosowania zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do internetu i sieci lokalnej. Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalność. |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, minimalnej i maksymalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych, wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio. Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzną lub zewnętrzną), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, Możliwość ustawienia z poziomu BIOS hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora (hasła oddzielne). Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie zidentyfikować ustawienia BIOS. Możliwość ustawienia haseł użytkownika i administratora składających się z cyfr, małych liter, dużych liter oraz znaków specjalnych. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA (w tym w szczególności pojedynczo), Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB). Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo. Dedykowane w BIOS pole Asset Tag/numeru inwentarzowego umożliwiająca wpisanie oznaczenia sprzętu bezpośrednio z poziomu BIOS bez konieczności wykorzystywania dodatkowego oprogramowania. Pole Asset Tag/numeru inwentarzowego po nadaniu numeru nie może być edytowalne w BIOS i nie może ulegać skasowaniu np. po aktualizacji BIOS. Możliwość dokonywania backup’u BIOS wraz z ustawieniami na dysku wewnętrznym. Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia m.in.: uruchamianie systemu zainstalowanego na dysku twardym, uruchamianie systemu z urządzeń zewnętrznych, uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, wejście do BIOS, upgrade BIOS. |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |
| System operacyjny | Microsoft Windows 11 Pro PL 64bit (niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu) lub rozwiązanie równoważne poprawnie współpracujące z Microsoft Office oraz systemem domenowym MS Windows Active Directory (Windows Server 2019/2022), które posiada Zamawiający. Licencja bezterminowa, nieograniczona terytorialnie., musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Producent musi posiadać normę ISO 50001 |
| Wymagania dodatkowe | Sloty PCIe / M.2 1 x PCIe x1 1 x PCIe x16 1 x M.2 (SSD) 1 x M.2 (Wi-Fi) Złącza - panel przedni 2 x USB-A 2.0 1 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x USB-C 3.2 Gen 1 1 x Gniazdo combo (Słuchawki/mikrofon) Złącza - panel tylny 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.4 2 x USB-A 3.1 Gen 1 2 x USB-A 2.0 1 x RJ-45 (LAN) Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich wyżej wymienionych portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej. Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika). Karta sieci bezprzewodowej w standardzie min. Wi-Fi 5, Bluetooth min 5.0 Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego urządzenia, wyposażona w: 1 x PCIe x16 Gen.3, 1 x PCIe x1, 2 x DIMM z obsługą do 64 GB DDR4 RAM, Jedno złącze M.2 dla dysków oraz jedno złącze M.2 bezprzewodowej karty sieciowej. Nisko profilowa klawiatura przewodowa Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. |
| Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego). |
| Warunki gwarancji | Firma serwisująca musi posiadać min. ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z możliwością odpłatnego przedłużenia tego okresu do 4 lat od daty dostawy. Sposób realizacji usług wsparcia technicznego: - Telefoniczne zgłaszanie usterek przez 7 dni w tygodniu (w dni robocze w godzinach 8-17 w języku polskim) - Dedykowany bezpłatny portal online producenta do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi. - Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem czat online. Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii. W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta. Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta. Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym. |

2. Monitor 24 cale

| Nazwa zamówienia | Wymagane parametry techniczne monitora – typ 1 – 24″ - 7 sztuk |
| --- | --- |
| Typ | Monitor biznesowy |
| Zastosowanie | Monitor przeznaczony do prac biurowych. Monitor zapewnia wygodne przeglądanie dokumentów i stron internetowych, komfortowa praca w programach firmowych a jednocześnie nie zajmuje zbyt dużo miejsca na biurku. |
| Przekątna | 24″ |
| Typ matrycy | IPS |
| Powłoka | Matowa, Anti-Reflective |
| Rozdzielczość | Min. FullHD, 1920 x 1080 px |
| Format | 16:9 |
| Odświeżanie | Min. 100 Hz |
| Jasność (Standardowa) | Min. 250 cd/m² |
| Kąty widzenia (Poziom/Pion) | Min. 178˚/178˚ |
| Złącza | Min. złącza - panel tylny 1 x VGA 1 x DisplayPort 1.2 1 x HDMI |
| Regulacja wysokości | Min. w zakresie 13 cm |
| Regulacja pochylenia | Min. w zakresie -5° do 21° |
| Głośniki | Wbudowane, min. 2 x 2W |
| Obudowa | Kolor dominujący czarny |
| Certyfikaty i standardy | ENERGY STAR BFR/PVC free EPEAT Gold TCO Certified |
| Wymagania dodatkowe | Akcesoria w zestawie: - Przewód zasilający, - Przewód HDMI – HDMI. Slot na linkę zabezpieczenia Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. |
| Warunki gwarancji | Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata. |

3. Monitor 27 cali

| Nazwa zamówienia | Wymagane parametry techniczne monitora – typ 2 – 27″ - 5 sztuk |
| --- | --- |
| Typ | Monitor biznesowy |
| Zastosowanie | Monitor przeznaczony do prac biurowych. Monitor zapewnia wygodne przeglądanie dokumentów i stron internetowych, komfortowa praca w programach firmowych a jednocześnie nie zajmuje zbyt dużo miejsca na biurku. |
| Przekątna | 27″ |
| Typ matrycy | IPS |
| Powłoka | Matowa, Anti-Reflective |
| Rozdzielczość | Min. FullHD, 1920 x 1080 px |
| Format | 16:9 |
| Odświeżanie | Min. 100 Hz |
| Jasność (Standardowa) | Min. 300 cd/m² |
| Kąty widzenia (Poziom/Pion) | Min. 178˚/178˚ |
| Złącza | Min. złącza - panel tylny 2 x HDMI |
| Regulacja wysokości | Min. w zakresie 13 cm |
| Regulacja pochylenia | Min. w zakresie -5° do 21° |
| Głośniki | Wbudowane, min. 2 x 2W |
| Obudowa | Kolor dominujący czarny lub biały |
| Certyfikaty i standardy | ENERGY STAR BFR/PVC free EPEAT Gold TCO Certified |
| Wymagania dodatkowe | Akcesoria w zestawie: - Przewód zasilający, - Przewód HDMI – HDMI. Slot na linkę zabezpieczenia Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. |
| Warunki gwarancji | Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata. |

4. Oprogramowanie biurowe

| Nazwa zamówienia | Zakup oprogramowania biurowego – 12 sztuk |
| --- | --- |
| Opis przedmiotu zamówienia | 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 12 szt. nowych, nieużywanych, wieczystych licencji w wersji ESD lub w wersji BOX produktu Microsoft Office Home and Business 2024 lub równoważnych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. 2. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu. 3. Zamawiający nie dopuszcza dostawy licencji typu OEM, PKC oraz licencji z rynku wtórnego (już wcześniej aktywowanych) 4. Licencje na oprogramowanie biurowe muszą pozwalać na przenoszenie oprogramowania pomiędzy stacjami roboczymi (np. w przypadku wymiany lub awarii stacji roboczej). 5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta. Interfejs użytkownika w pełnej polskiej wersji językowej. 6. Możliwość automatycznej instalacji komponentów pakietu (przy użyciu instalatora systemowego). 7. Oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne i w sposób całkowicie niezakłócony współdziałać z oprogramowaniem: system operacyjny Microsoft Windows 11, Microsoft Office 2021, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2025 oraz spełniać łącznie wszystkie poniższe wymagania: 1) Tworzenie i edycja dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, b) Posiada zdefiniowany układ informacji w postaci XML, c) Umożliwia wykorzystanie schematów XML, d) Możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów elektronicznych w wypadku nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji, np. w wyniku wyłączenia zasilania komputera, e) Prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: DOC, DOCX, XLS, XLSX, XLSM, PPT, PPTX, MDB, ACCDB, w tym obsługa formatowania, szablonów, makr, formuł i formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013 i MS Office 2016, MS Office 2019, MS Office 2021 bez utraty danych, formatowania, stylów, funkcjonalności oraz makr; 2) Wszystkie aplikacje w pakiecie oprogramowania biurowego muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzania i wymiana danych, posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi), 3) Edytor tekstowy powinien zapewnić możliwość tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo. Powinien zawierać narzędzie „inspektor dostępności” sprawdzające część wymagań dostępności w wytworzonym dokumencie. Edytor powinien pozwalać również na opisywanie osadzonych wszelakich obiektów w tekście (np.: tabela, wykres, grafika itp.) tekstem alternatywnym. 4) Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi składać się co najmniej z następujących aplikacji: a) edytora tekstów, b) arkusza kalkulacyjnego, c) narzędzia do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, d) narzędzia do zarządzania informacją osobistą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami). Narzędzie powinno być w pełni kompatybilne z rozwiązaniami Microsoft Exchange 8. W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego powinno ono spełnić wszystkie wymagania opisane w pkt 7. 9. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności poprzez: 1) złożenie szczegółowego opisu technicznego oferowanego rozwiązania, 2) dołączenie dokumentów producenta potwierdzających spełnienie wymagań, 3) na żądanie Zamawiającego – udostępnienie wersji testowej do weryfikacji funkcjonalności i kompatybilności. 10. Wykonawca dostarczy licencje na Oprogramowanie w wersji elektronicznej w formie kluczy licencyjnych. 11. Licencja zostanie udzielona na czas nieoznaczony na warunkach producenta Oprogramowania i zgodnie z postanowieniami Umowy. 12. Oferowane oprogramowanie, musi posiadać pełne wsparcie serwisowe i techniczne producenta Oprogramowania m.in. aktualizację w zakresie określonym przez producenta Oprogramowania na warunkach licencyjnych dla Oprogramowania przez okres minimum 48 miesięcy od daty zakupu. 13. Zamawiający wymaga pełnej polskiej wersji językowej interfejsu użytkownika. 14. Dostarczone licencje umożliwiają instalacje Oprogramowania w wersji 32 i 64 bitowej. |