
Mikołajki Pomorskie, dnia 27.04.2026 r.
RGIV.6220.1.2026                                                                
Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RGIV.6220.1.2026 z dnia 27.01.2026 r. – zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. 2024 r. poz. 1112 ze zm.)
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 3116G w miejscowości Cieszymowo, gmina Mikołajki Pomorskie zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 90/7; 105; 108; 128; 132 i 197 obręb [0010] Stążki, gmina Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski” województwo pomorskie;                
Planowana inwestycja zaliczana jest do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.). 
Analizując łącznie kryteria określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnieniu tut. organ wziął pod uwagę:

Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia - planowana inwestycja będzie polegała na przebudowie drogi powiatowej nr 3116G w granicach miejscowości Cieszymowo , gm. Mikołajki Pomorskie , powiat sztumski, województwo pomorskie. Długość  planowanej inwestycji to ok.1520 mb. Inwestycja ma charakter liniowy.
Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję stanowią drogę powiatową o nawierzchni asfaltowej o złym stanie technicznym. Po zrealizowaniu zakresu przedsięwzięcia nie zmieni się sposób użytkowania gruntów.
Przebudowywana droga powiatowa jest drogą klasy „L" - lokalną.
W zakresie przebudowy zastosowana będzie nowa nawierzchnia jezdniz betonu asfaltowego. Odcinkami zaprojektowano poszerzenia jezdni względem stanu istniejącego, celem uzyskania jednolitej szerokości 5,5m na całej przebudowywanej drodze. W zakresie inwestycji jest również budowa zatoki, przebudowa istniejących zjazdów na posesję, budowa drogi dla pieszych oraz utwardzenie poboczy kruszywem. Trasa drogi w planie jak i w przekroju podłużnym została dostosowana do istniejącego odcinka drogi oraz  konfiguracji terenu. Oś drogi projektowanej dostosowano do istniejącego stanu. Cały odcinek przebudowy zakłada korektę spadków podłużnych oraz profilowanie spadków poprzecznych jezdni. W zakresie inwestycji jest także uregulowanie spływu wód opadowych poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury deszczowej o nowe wpusty deszczowe oraz budowę studni kanalizacji deszczowej na istniejącym kanale deszczowym. Część projektowanej drogi powiatowej odwadniana powierzchniowo - do przydrożnych rowów. W niniejszym zakresie projekt przewiduje oczyszczenie i wyprofilowanie istniejących rowów drogowych po obydwu stronach drogi.
Parametry inwestycji drogowej:
· droga klasy - L (lokalne);
· jezdnia dwukierunkowa ;
· kategoria ruchu - KR 2;
· prędkość projektowa - Vp = 30 km/h;
· obciążenie - 1OO kN/oś;
· szerokość jezdni - 5,5m.
Konstrukcja jezdni na istniejącej nawierzchni bitumicznej:
· warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grub. 4cm;
· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W grub. 5cm;
· siatka zbrojeniowa z włókien szklanych wstępnie przesączana asfaltem;
· warstwa wyrównawcza-profilująca  z mieszanki mineral.-bitum śred. grub. 50- 150kg/m2;
· istniejąca nawierzchnia bitumiczna. Zatoka/zjazdy I droga dla pieszych:
· warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej kolorowej grub. 8 cm,
· warstwa podsypki cementowo - piaskowej, 1:4 o grub. 3 cm,
· podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji do 31,5mm grub. 15cm,
· podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji do 31,5mm grub. 15cm,
· mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm, C1,5/2,0 grub. 15cm. Pobocze:
· nawierzchnia z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji do 31,5mm grub. 15cm 
W granicach pasa drogi powiatowej oraz w zasięgu oddziaływania inwestycji zlokalizowano sieci infrastruktury takie jak: sieć kanalizacji deszczowej w granicach pasa drogowego oraz sieć wodociągowa i sieć teletechniczna i elektroenergetyczna (w głównej mierze przejścia poprzeczne pod drogą, lokalizacja głównej sieci wzdłuż drogi powiatowej, po nieruchomościach prywatnych) oraz napowietrzna siec elektroenergetyczna . Zakres planowanych do wykonania robót budowlanych nie będzie jednak ingerował w istniejącą infrastrukturę zarówno podziemną jak i naziemną.
lI. Usytuowanie   przedsięwzięcia  - przedmiotem  inwestycji  jest  przebudowa    drogi powiatowej nr 3116G w miejscowości Cieszymowo. Inwestycja zlokalizowana jestw województwie pomorskim, powiecie sztumskim, gminie Mikołajki Pomorskie,  w rejonie miejscowości Cieszymowo , na działkach nr 90/7 ; 105; 108; 128; 132 i 197 obręb [001O] Stążki.
Teren inwestycji obejmuje pas drogowy oraz przyległe do niego grunty rolne, nieużytki , łąki, pastwiska i niewielkie cieki.
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa (w tym zabudowa zagrodowa) znajduje się w sąsiedztwie przedsięwzięcia. Są to zabudowania mieszkalne zlokalizowane wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Cieszymowo .
W pasie roślinności między krawędzią istniejącej drogi a polami uprawnymi stwierdzono występowanie m.in. perzu właściwego i trawy polnej. Badania botaniczne nie potwierdziły taksonów podlegających ochronie gatunkowej (w szczególności brak obecności na siedliskach suchych i przesuszonych kocanki piaskowej). Stwierdzone gatunki roślin należą do częstych w Polsce i niezagrożonych (trawy łąkowe i polne).
W rejonie planowanej inwestycji nie występują obszary wodno błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych , w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek.
W granicach pasa drogowego stwierdzono drzewa należące do gatunków : lipa drobnolistna  Tilia cordata MILL., klon zwyczajny Acer platanoides L., jesion wyniosły
Fraxinus   excelsior ,   świerk   pospolity   Picea   abies,   buk   pospolity   Fagussylvatica, kasztanowiec zwyczajny Aescu/us  hippocastanum.
W związku z koniecznością przebudowy drogi wraz ze zjazdami itp. dostosowujących parametry drogi do zakładanej klasy i natężenia ruchu oraz mając na uwadze potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów, planuje się wycinkę 27 szt.
Tut. organ w warunkach realizacji przedsięwzięcia umieścił zapisy dotyczące rekompensaty za wycinkę drzew :
· wykonać nasadzenia zastępcze drzew i krzewów w proporcji nie mniejszej niż
1:1;
· projekty zieleni powinny uwzględniać nasadzenia zieleni wysokiej - drzew,      w miejscach, gdzie pozwalają na to warunki techniczne oraz warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego;
· nie stosować gatunków obcych geograficznie i siedliskowa oraz inwazyjnych gatunków drzew i krzewów jak również drzew i krzewów ozdobnych , owocowych lub miniaturowych.
Biorąc powyższe pod uwagę, tut. organ w warunkach realizacji przedsięwzięcia umieścił zapisy dotyczące terminu wycinki drzew poza okresem lęgu ptaków, tj. poza okresem od
1 marca do 31 sierpnia . Dopuszcza się prowadzenie wycinki ww. okresie,  pod warunkiem poprzedzenia jej wizją terenową, wykonaną przez specjalistę ornitologa , stwierdzającą brak występowania na przedmiotowym drzewie lęgów ptaków, co powinno być  udokumentowane  właściwym  wpisem  w  dokumentacji  np.  wpisem  do  protokołu z nadzoru przyrodniczego.
Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Gdańsku w warunkach realizacji przedsięwzięcia umieścił zapisy dotyczące zabezpieczenia drzew i  krzewów występujących w zasięgu robót budowlanych  przed:
· możliwością mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew - na podkładzie z rur drenarskich lub mat słomianych pokrywających powierzchnię drzewa pod odeskowaniem;
· fizycznym uszkodzeniem krzewów, np. poprzez wygrodzenie obszaru występowania  krzewów np. taśmą;
· przesuszeniem bryły korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat ograniczających transpirację oraz prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów ;
· mechanicznym uszkodzeniem bryły korzeniowej, np. poprzez prowadzenie prac                 w bezpośrednim  sąsiedztwie  systemów   korzeniowych   drzew   i   krzewów,                  w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac; powstałe ewentualne uszkodzenia     mechaniczne     pni
korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym.
W czasie wizji lokalnej, na terenie planowanej inwestycji oraz terenie znajdującym się                     w zasięgu oddziaływania inwestycji stwierdzono występowanie chronionego gatunku porostów na drzewach przeznaczonych do wycinki - na dwóch klonach i jednej lipie stwierdzono bytowanie odnożycy jesionowej.
Inwestor wskazał, iż w związku z występowaniem w/w gatunków chronionych dla przedmiotowej inwestycji planuje  uzyskać  decyzję  zezwalającą  na   zniszczenie osobników         i siedlisk objętych ochroną.
Tut. organ w warunkach realizacji przedsięwzięcia  umieścił  zapisy  aby zinwentaryzowane chronione gatunki roślin, które kolidują z  przebiegiem  inwestycji przed rozpoczęciem prac budowlanych w miarę możliwości przenieść na stanowiska zastępcze . Stanowiska zastępcze powinny odpowiadać wymagan iom siedliskowym przesadzanych roślin. Ewentualne przenoszenie prowadzić pod nadzorem botanika. Wyniki nadzoru odpowiednio udokumentować wpisem do protokołu z nadzoru przyrodniczego. 
Drzewa znajdujące się w obszarze oddziaływania inwestycji stanowią  potencjalne miejsce okresowego odpoczynku ptaków gniazdujących w okolicy . Z uwagi na charakter terenu (istniejący pas drogowy) , a także obecność w sąsiedztwie terenów rolniczych i użytków zielonych nie przewiduje się, aby realizacja inwestycji wpłynęła znacząco na populację ptaków lęgowych oraz migrujących . Nie odnaleziono gniazd ptaków w sąsiedztwie inwestycji. Ptaki gniazdują poza terenem inwestycji.
W toku prowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono występowania siedlisk ani śladów bytowania zwierząt (ssaków, ptaków, płazów, gadów , gryzoni), jednakże analizując specyfikę terenu można przypuszczać, że występują gatunki ssaków takie jak: sarna europejska, lis pospolity, jeż wschodni, zając szarak oraz drobne gryzonie.
W trakcie badań inwentaryzacyjnych w porach nocnych nie stwierdzono obecności nietoperzy w obrębie istniejącego drzewostanu . Projekt nie przewiduje budowy oświetlenia zatem na etapie eksploatacji nie wpłynie na warunki żerowania i przelotów nietoperzy.
Badania herpetofauny nie potwierdziły występowania szlaków migracji płazów w obrębie drogi planowanej do przebudowy . W trakcie wizji lokalnej również nie stwierdzono martwych osobników na drodze.
Kierując się zasadą przezorności, tut. organ w warunkach realizacji przedsięwzięcia nałożył na Inwestora obowiązek zabezpieczenia placu robót podczas prowadzenia wykopów płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt.  Codziennie przed  rozpoczęciem prac należy przeprowadzać kontrolę wykopów. Uwięzione zwierzęta należy niezwłocznie przenosić poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie należy prowadzić pod nadzorem przyrodnika.  Dodatkowo, z uwagi na wyniki badań, które potwierdzają  występowanie w populacjach płazów w Polsce grzyba  Batrachochydrium  dendrobatidis ,  prace terenowe z  tą  grupą  zwierząt  należy  prowadzić  przy  użyciu  rękawiczek  ochronnych, a  używany do tego sprzęt musi być dezynfekowany .
Przedmiotowa inwestycja  położona jest  poza obszarami europejskiej  sieci Natura 2000 . Najbliżej położone obszar Natura 2000 to oddalony:
· ok. 6, 1 km na wschód Lasy Iławskie PLB280005 ;
· ok. 6,53 km na zachód  Mikołajki Pomorskie PLH220076.
W opinii tut. organu planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww . obszary Natura 2000 . Z uwagi na odległość od ww . obszarów Natura 2000 oraz charakter i zakres planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszaru Natura 2000 . Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również jego wpływ na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony  siedlisk  gatunków  chronionych  w  granicach ww. obszarów Natura 2000 , nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000  ani sieci  Natura  2000 jako  całości.  Inwestycja  nie  będzie wpływała  również  na realizację tymczasowych celów ochrony. Nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
Inne najbliżej położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Oz. U. z 2026 r. poz. 13) to:
· ok. 700 m na północny zachód Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń;
· ok. 3,1 km na północ Użytek Ekologiczny Tywęzy ;
· ok. 3,9 km na wschód Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego - otulina ;
· ok. 3,9 km na wschód Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego - cześć A i B.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie korytarza ekologicznego Lasy Iławskie - Bory Tucholskie GKPn - 14A. Z uwagi na charakter planowanego przedsięwzięcia tj. przebudowa już istniejącej drogi realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnej presji na ciągłość i stan korytarzy ekologicznych.
Jednocześnie tutejszy organ zaznacza , że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwolenia w  trybie  art. 56 ww . ustawy z  dnia  16 kwietnia  2004  r. o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, płoszenie lub przenoszenie gatunków  znajdujących  się  pod  ochroną  należy  uzyskać  zezwolenie w trybie art. 56 ustawy.
Ponadto, zgodnie z art.15 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (t.j. Dz.
U. z 2023 r. poz. 1589 ze zm.) obecność inwazyjnych gatunków obcych, dalej IGO, podlega zgłoszeniu wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na miejsce stwierdzenia obecności tego IGO w środowisku.
IlI. Rodza j  i skale możliwego oddziaływania  na elementy środowiska zarówno na  etapie realizac ji przedsięwzięcia jak i jego funkc jonowania, tj.:
Na etapie prowadzenia prac budowlanych emisja zanieczyszczeń będzie stanowiła uciążliwości okresowe, będzie rozproszona i na niewielką skalę. Zagrożeniem dla jakości powietrza będzie emisja spalin z maszyn i urządzeń wykorzystanych przy pracach  związanych  z  przygotowaniem  terenu  pod  budowę  oraz  prace  związane z budową dróg, m. in.:
· roboty przygotowawcze obejmujące roboty rozbiórkowe (m.in. frezowanie nawierzchni bitumicznych) oraz wycinkę drzew i krzewów,
· wykonanie prac ziemnych (m. in. zdjęcie wierzchniej warstwy gleby, wykonanie podbudowy z gruntów mineralnych) ,
· ruch pojazdów  ciężkich (samochód dostawczy , samochód samowyładowczy , koparka, spycharka, ciągnik kołowy, równiarka samojezdna, walec samojezdny itd.),
· transport i przeładunek niezbędnego sprzętu i materiałów na budowę,
· wtórne pylenie, szczególnie w suche dni, wynikające z usypywania pylących materiałów budowlanych oraz związane z ruchem sprzętu po nieutwardzonej nawierzchni,
· wykonanie nawierzchni, zjazdów, poboczy i infrastruktury towarzyszącej .
Emisja ze spalania paliwa będzie obejmować zanieczyszczenia: tlenek węgla , benzen, węglowodory alifatyczne , węglowodory aromatyczne , tlenki azotu , pył oraz dwutlenek siarki.
Wszystkie pojazdy i maszyny użytkowane na budowie będą dopuszczone do użytkowania, sprawne techniczne oraz będą posiadały wymagane przeglądy . Powyższe
oddziaływania będą odwracalne i krótkoterminowe . Emisja zanieczyszczeń na etapie budowy nie spowoduje trwałych zmian w środowisku atmosferycznym i zakończy się wraz z chwilą zakończenia realizacji inwestycji.
W trakcie realizacji inwestycji będą pracowały maszyny i urządzenia wykonujące typowe roboty przy budowie dróg , związane m. in. z pracami ziemnymi i instalacyjnymi takie jak np.: samochód dostawczy, piła motorowa, spycharka gąsienicowa, żuraw samochodowy, samochód skrzyniowy, koparka gąsienicowa, samochód samowyładowczy, aplikator geowłókniny przyczepny, ciągnik kołowy, walec statyczny samojezdny, równiarka samojezdna, wibrator powierzchniowy, piła do cięcia kostki oraz środki transportu dowożące i rozładowujące materiały budowlane. Prace będą się odbywały wyłącznie w porze dziennej.
Uwzględniając charakter prac oraz zakładaną organizację robót, prowadzone prace nie będą powodowały  przekroczenia  dopuszczalnych  poziomów  hałasu  wynikających                  z obowiązujących przepisów . Emisja będzie miała charakter krótkotrwały i zanikający. Organizacja robót zakłada minimalizację czasu pracy maszyn i urządzeń w sąsiedztwie budynków mieszkalnych podlegającym ochronie akustycznej i organizację robót zapewniającą możliwe rozproszenie miejsc jednoczesnej pracy maszyn i urządzeń będący emitorami hałasu w celu ograniczenia poziomu immisji na obszarach podlegających ochronie akustycznej, związanych z funkcją mieszkaniową. W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują tereny uzdrowisk ani szpitale.
Na  etapie  realizacji  robót  drogowych  wykorzystujących  pracę  maszyn  i pojazdów drogowych występować będą wibracje . Z uwagi na ograniczony zakres robót, brak robót ziemnych ,  w  tym  w  szczególności  związanych  z  wymianą  gruntu  oraz  robotami konstrukcyjnymi,  brak  koncentracji  sprzętu,  z  uwagi  na  rodzaj  drogi,  konieczność utrzymania przejezdności i zakres prac, zastosowanie sprzętu o ograniczonych mocach                     i gabarytach , oddziaływanie będzie niewielkie, krótkotrwałe i zanikające , niestanowiące zagrożenia dla środowiska w zakresie oddziaływania. Wibracje te będą miały charakter czasowy , krótkotrwały i odwracalny i będą ograniczać się do terenu realizowanych prac.                  W wyniku  eksploatacji  planowanej  inwestycji  nastąpi  emisja  gazów  i pyłów  (m.in. dwutlenku  azotu, tlenku węgla,  węglowodorów  i pyłu) wyłącznie  z  ruchu pojazdów silnikowych . Wielkość emisji zależna jest od wielu czynników tj.: rodzaju poruszających się pojazdów , stanu technicznego pojazdów, rodzaju spalanego paliwa, rodzaju silników , rodzaju nawierzchni drogi, płynności ruchu, warunków meteorologicznych . W wyniku realizacji przedsięwz ięcia nie powstanie nowe liniowe źródło emisji, nie będą tworzone nowe połączenia czy rozwiązania komunikacyjne, a analizowane przedsięwzięcie będzie polegać jedynie na przebudowie istniejącej drogi powiatowej. Realizacja planowanego przedsięwzięcia  nie spowoduje zmian w natężeniu ruchu na przedmiotowej drodze. Celem inwestycji jest natomiast poprawa jakości nawierzchni , co pozytywnie wpłynie na jakość powietrza na  terenie inwestycji  i  w
najbliższym  sąsiedztwie ,  skutkując zmniejszeniem  emisji  zanieczyszczeń spowodowanych zmianami  prędkości  jazdy                     w wyniku występowania na nawierzchni jezdni ubytków.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje zmian w natężeniu ruchu na przedmiotowej drodze. Planowane na drogach prace w ramach przewidzianej inwestycji poprawią warunki akustyczne terenów przyległych , poprzez zastosowanie nowej nieuszkodzonej  nawierzchni , upłynnienie oraz spowolnienie  ruchu. Prace serwisowe                   i konserwacyjne związane z wykorzystaniem maszyn i sprzętu będącego źródłem emisji hałasu będą miały charakter krótkotrwały oraz zanikający . Należy uznać, że na etapie
     eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu do środowiska.
    Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji inwestycji będą wstępnie segregowane i magazynowane na terenie budowy, następnie przekazane do wtórnego wykorzystania (surowce wtórne) lub specjalistycznym firmom zajmującym się unieszkodliwianiem odpadów. Miejsce składowania odpadów należy izolować od środowiska oraz zabezpieczyć przed ingerencją osób postronnych. Podczas prowadzonych prac będą powstawały odpady z grupy 15 - odpady opakowaniowe ; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach, 17.01.81 - odpady               z remontów i przebudowy dróg. Ponadto powstawały będą odpady z grupy
20.03.01 - niesegregowane odpady komunalne. Usunięcie odpadów powstających podczas wykonywania prac budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami należało będzie do obowiązków wykonawcy robót budowlanych. Do jego obowiązków będzie należało zagospodarowanie wszystkich odpadów powstających w fazie budowy, w tym do selektywnego zgromadzenia powstających odpadów oraz przekazanie podmiotowi uprawnionemu odpadów które nie będą zagospodarowane na miejscu budowy.
W trakcie eksploatacji i funkcjonowania przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania znaczących ilości odpadów. Powstające odpady związane                       z oczyszczaniem nawierzchni drogowych  z grupy  20.03.03  odbierać  będzie firma zajmująca  się utrzymaniem  ulic i placów posiadająca odpowiednie uprawnienia . W związku z realizacją projektu nie przewiduję się znacznego wzrostu ww. zanieczyszczeń .
W bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia nie będą realizowane inne przedsięwzięcia, które mogłyby powodować kumulowanie się oddziaływań.
Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie dróg gminnych nie wiąże się z  wystąpieniem  ryzyka  poważnej  awarii,  ani  też  wystąpienia  katastrofy  naturalnej i budowlanej.
Planowane zamierzenie inwestycyjne, z racji swojej charakterystyki         i wielkości (o znaczeniu lokalnym) nie będzie miało znaczącego wpływu na klimat, na jego zmianę w ujęciu lokalnym oraz globalnym.
Planowana inwestycja nie spowoduje ryzyka wystąpienia poważnej awarii skutkującej uwolnieniem znaczących ilości substancji szkodliwych dla środowiska.
    Ze względu na skalę, rodzaj przedsięwzięcia, a także biorąc pod uwagę możliwe jego oddziaływanie na środowisko Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie uznał, iż nie będzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej art. 63 ustawy z dnia                               3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i oddziaływania na środowisko. 

          Wójt Gminy
Maria Pałkowska - Rybicka

str. 2

