Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie
ul. Dzierzgońska 2

82-433 Mikołajki Pomorskie

Mikołajki Pomorskie, dnia 22.05.2025 r.
RGIV.6220.15.2025                                                                
Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RGIV.6220.15.2025 z dnia 22.05.2025 r. – zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2024 r. poz. 1112 ze zm.)
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej Mikołajki Pomorskie WN o mocy  do 6 MW wraz z zespołem magazynów energii o mocy do 60 MW, stacjami transformatorowymi, stacją GPO oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Mikołajki Pomorskie, dz. nr  ew. 480, 481, 479  gm. Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, woj. pomorskie”.               
Planowana inwestycja zaliczana jest do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.). 
Analizując łącznie kryteria określone  w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ oraz informacje zawarte          w karcie informacyjnej przedsięwzięcia tut. organ wziął pod uwagę:
1. Rodzaj   i  charakterystykę   przedsięwzięcia:
Planowana inwestycja polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do                    6 MW wraz z magazynami energii o mocy do 60 MW oraz ze stacjami transformatorowymi , stacją GPO i pozostałą infrastrukturą  towarzyszącą.
Na pełen zakres inwestycyjny planowanego przedsięwzięcia składać się będą następujące elementy:
· wolnostojące stalowe lub aluminiowe konstrukcie wsporcze pod moduły fotowoltaiczne , wbijane w grunt lub na bloczkach betonowych;
· moduły fotowoltaiczne - jednostronne  lub dwustronne typu bifacial;
· podziemne i naziemne linie elektroenergetyczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia (opcjonalnie), linie światłowodowe , drogi dojazdowe oraz ciągi komunikacyjne wraz z miejscami postojowymi , place stałe i tymczasowe ;
· przekształtniki OC/AC (inwertery) podczepiane do konstrukcji wsporczych lub zlokalizowane w kontenerowej stacji - do 80 szt. ;
· wolnostojące kontenerowe stacje transformatorowe nn/SN;
· wolnostojąca stacja transformatorowa wysokiego napięcia SN/WN;
· kontenerowe magazyny energii ;
· string-boxy ;
· układ pomiarowo-rozliczeniowy w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej ;
· układy pomiarowo-kontrolne ;
· ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa ;
· systemy ochrony sensoryczej;
· ogrodzenie ;
· drogi dojazdowe do stacji transformatorowych na terenie inwestycji z placem manewrowym ;
· monitoring i oświetlenie.
Elektrownię fotowoltaiczną będą cechować następujące parametry :
· maksymalna moc instalacji fotowoltaicznej - do 6 MW;
· maksymalna moc zespołu magazynów energii - do 60 MW;
· całkowita powierzchnia działek inwestycyjnych - 10,22 ha;
· łączna powierzchnia terenu inwestycji - do 6,5 ha;
· powierzchnia zajęta przez systemy fotowoltaiczne wyznaczona po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli - do 3,6 ha.
kontenerowe stacje transformatorowe nn/SN dla instalacji fotowoltaicznej - do 5 szt. o 
łącznej powierzchni do 360 m2
· kontenerowe magazyny energii - do 136 szt. o łącznej powierzchni do 1O 880 m2
· kontenerowe stacje transformatorowe nn/SN dla zespołu magazynów energii - do 17 szt. o łącznej powierzchni do 1 224 m2
· wolnostojąca stacja transformatorowa SN/WN - do 1 szt. o powierzchni do 6 400 m2
2. Usytuowanie przedsięwzięcia:
Przedmiotowe przedsięwzięcie, we wskazanym wcześniej zakresie, w całości zostanie zrealizowane w granicach Gminy Mikołajki Pomorskie, w obrębie Mikołajki Pomorskie, na działkach o numerach ew. 480, 481 , 479 .
Inwestycja zostanie zrealizowana na klasoużytkach RIVa, RIVb, RV, ŁIV, ŁV. Wyłączone               z terenu planowanej inwestycji zostaną użytki Rlllb, W, B-RIVb oraz gleby pochodzenia organicznego.
Działki, na których planuje się realizację inwestycji sąsiadują głównie z gruntami rolnymi,               w niewielkim stopniu z zabudową zagrodową oraz  drogami w jednostce ewidencyjnej Mikołajki Pomorskie. Na południe od planowanej inwestycji znajduje się istniejąca elektrownia fotowoltaiczna. Od wschodu działki graniczą z niewielkim kompleksem leśnym.
Teren przeznaczony pod lokalizację inwestycji jest obecnie użytkowany rolniczo jako grunty orne. Na działce nr 481 znajdują się zabudowania , które należą do właściciela działki. Lokalizację magazynów  energii,  inwerterów  oraz  stacji  transformatorowych  przewiduje  się  w  odległości przynajmniej 30 m od zabudowań. Urządzenia nie będą lokalizowane na terenach zadrzewionych. Na   nieruchomościach ,  na   których   planowana  jest
inwestycja  znajdują   się   rowy melioracyjne.  Konstrukcje  wsporcze  z  panelami  fotowoltaicznymi ,  a  także  wszelkie  obiekty
budowlane zostaną zlokalizowane min. 5 m od ich skarp.
W odległości ok. 100-150 m w kierunkach wschodnim i zachodnim od terenu inwestycji znajdują się niewielkie powierzchniowe zbiorniki wodne . W odległości 200 m od terenu inwestycji w kierunku zachodnim znajdują się tereny podmokłe. Zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji , a także likwidacji inwestycji, nie przewiduje się ingerencji w ich funkcjonowanie .
Teren od południowego wschodu  graniczy z niewielkim fragmentem lasu i oddzielony jest od tego terenu rowem melioracyjnym . Rów melioracyjny wypełniony jest wodą, porośnięty gdzieniegdzie roślinnością trzcinową (m.in. trzciną pospolitą Phragmites austra/is). Brzegi jego porastają zarośla wierzbowe oraz drzewa z gatunku olsza czarna (Alnus glutinosa ), brzoza omszona ( Betu/a pubescens ) i brodawkowata ( Betu/a pendu/a). Natomiast sam ww. fragment leśny złożony był głównie z drzew takich jak sosna zwyczajna ( Pinus sylvestris ), brzoza brodawkowata ( Betu/a pendula ) , klon zwyczajny  (Acer p/atanoides)  oraz z podrostów dębu bezszypułkowego ( Quercus petraea).
Obszar objęty planowanym zamierzeniem inwestycyjnym jest miejscem występowania pospolitej roślinności naczyniowej, która występuje powszechnie na pastwiskach, łąkach, polach uprawnych i nieużytkach. Wśród roślin zinwentaryzowano gatunki takie jak babka lancetowata Plantago lanceolata, babka zwyczajna Plantago major, bodziszek drobny Geranium pusillum, chwastnica jednostronna Echinochloa cruss-galli, cykoria podróżnik Cichorium intybus, gwiazdnica zwyczajna Stel/aria media, koniczyna polna Trifolium arvense, krwawnik pospolity Achillea millefolium,  kupkówka pospolita Dactylis g/omerata, mniszek lekarski Taraxacum officinale , ostrożeń warzywny Cirsium oleraceum, perz właściwy Elymus repens, pięciornik gęsi Potentilla anserina, powój polny Convo/vulus arvensis , przymiotno białe Erigeron annuus, rdest ptasi Polygonum aviculare,  rdestówka powojowata Fal/opia convolvulus, rumian polny Anthemis arvensis, skrzyp polny Equisetum arvense, wrotycz zwyczajny Tanacetum vulgare, wyka ptasia Vicia cracca.
W dniu inwentaryzacji nie stwierdzono występowania gatunków roślin oraz siedlisk wymienionych w Załączniku li Dyrektywy Siedliskowej o znaczeniu wspólnotowym.
Na zbadanym obszarze nie stwierdzono występowania gatunków grzybów chronionych na mocy rozporządzenia z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1408).
Na przedmiotowym terenie nie zaobserwowano przedstawicieli teriofauny, natomiast mogą one pojawiać się na terenie inwestycji.
 W czasie wykonywania wizji terenowej nie zaobserwowano osobników płazów.
    Kierując się zasadą  przezorności  tut.  organ wskazał  aby  prace ziemne  i budowlane prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów tj . poza okresem od 1 marca do 15 października . W trakcie wizji terenowej  stwierdzono  przeciętny  skład gatunkowy  ptaków, typowy  dla terenów rolniczych i otwartych. Większość osobników wykorzystywała obszar inwestycyjny jedynie przelotnie lub jako  miejsce krótkotrwałego żerowania.  Odnotowano  pojedyncze osobniki oraz niewielkie  zgrupowania  ptaków  pojawiające  się  na  terenie  inwestycji  i  w  jego  najbliższym sąsiedztwie.
Wśród zaobserwowanych gatunków znalazły się: bażant Phasianus colchicus, kuropatwa Perdix perdix, grzywacz Co/umba palumbus, gil Pyrrhula pyrrhu/a, kos Turdus merula, kruk Corvus corax, potrzeszcz Emberiza ca/andra, sikora modraszka Cyanistes caeruleus, sikora bogatka Parus major, sójka Garru/us glandarius, sroka Pica pica, szczygieł Cardue/is carduelis, trznadel Emberiza citrinella oraz zięba Fringilla coe/ebs. Obserwacje dotyczyły głównie przelotów oraz odgłosów  ptaków dochodzących  z sąsiednich zadrzewień.
Charakter wykorzystania terenu przez ptaki wskazuje na jego pomocniczą rolę żerowiskową i przelotową, bez cech stałego miejsca lęgowego dla stwierdzonych gatunków , w związku z czym realizacja przedsięwzięcia nie powinna powodować istotnego negatywnego oddziaływania na lokalną awifaunę.
Kierując się zasadą  przezorności  tut.  organ wskazał  aby  prace ziemne  i prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia.
Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami Natura 2000 . Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są:
· ok. 1,7 km na południowy - wschód Obszar Natura 2000 Mikołajki Pomorskie PLH220076 .
W opinii tut. organu planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszary   Natura  2000 .  Z  uwagi  na  odległość  od  obszarów  Natura  2000  oraz  charakter i zakres planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk gatunków chronionych w granicach ww . obszarów Natura 2000 . Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również jego wpływ na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk gatunków chronionych w granicach ww . obszarów Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako całości. Inwestycja nie będzie wpływała na realizację tymczasowych celów działań ochronnych . Tym samym nie jest wiec konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG .
Inne najbliżej położone obszary objęte ochroną na podstawie przepisów z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Oz. U. z 2026 r., poz. 13) to zlokalizowany w odległości:
· ok. 3,8 km na południe Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu.
Przedsięwzięcie nie znajduję się w granicach wyznaczonych korytarzy ekologicznych. Najbliższy korytarz ekologiczny Las Sztumski KPn - 14C znajduje się ok. 2,5 km na południowy - zachód od inwestycji. Ze względu na rodzaj i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się oddziaływania inwestycji na ww. korytarz migracyjny .
Należy pouczyć Inwestora, że na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, okazów gatunków, gniazd gatunków ich płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy  uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych ( t.j.Dz. U.               z 2023 r. poz. 1589 ze zm.) obecność inwazyjnych gatunków obcych, dalej IGO, podlega zgłoszeniu wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na miejsce stwierdzenia obecności tego IGO w środowisku.
3. Rodzaj i skale możliwego oddziaływania na elementy środowiska:
Zanieczyszczenie powietrza wystąpi jedynie w trakcie realizacji inwestycji. Źródłami emisji będą pojazdy samochodowe i maszyny uczestniczące w pracach montażowych. Emisja wystąpi krótkotrwale, będzie niewielka i rozproszona oraz nie będzie w sposób istotny oddziaływać na otoczenie w zakresie ilości emitowanych substancji gazowych                 i pyłowych do powietrza. Prowadzenie prac będzie odbywać się w sposób ograniczający pylenie wtórne do minimum.
Na etapie eksploatacji inwestycji emisja do powietrza nie będzie zachodziła. Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało emisji substancji gazowych i pyłowych do środowiska , w związku z czym nie będzie oddziaływało w negatywny sposób na stan jakości  powietrza i nie będzie powodowało jego   pogorszenia.
Podczas etapu realizacji inwestycji mogą występować krótkotrwałe uciążliwości, które będą wynikały z emisji hałasu pracujących urządzeń budowlanych i pojazdów obsługujących budowę instalacji. Emisja hałasu będzie miała charakter punktowy. Hałas powstający na etapie budowy inwestycji jest  hałasem zmiennym  w  czasie,  okresowym ,  krótkotrwałym  i ustąpi  po zakończeniu robót. Uciążliwość oraz zasięg oddziaływania hałasu związanego z robotami budowlanymi zależeć będą od typu i liczby równocześnie pracujących maszyn oraz czasu ich pracy.
Źródłem hałasu emitowanego z terenu omawianego przedsięwzięcia na etapie eksploatacji będą:
· transformator (PV) - moc akustyczna źródła zastępczego LWA=75 dB;
· inwertery (PV) - moc akustyczna źródła zastępczego LWA=55 dB;
· magazyn energii (BESS) - moc akustyczna źródła zastępczego LWA=80 dB;
· transformator (BESS) - moc akustyczna źródła zastępczego LWA=60 dB.
· inwertery (BESS) - moc akustyczna źródła zastępczego LWA=72 dB;
· stacja GPO - moc akustyczna źródła zastępczego LWA=90 dB
W związku z realizacją nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. Zostaną dotrzymane dopuszczalne normy poziomu hałasu              w porze dnia i nocy w stosunku do terenów najbliższej zabudowy mieszkaniowej.
Z budową, eksploatacją i likwidacją planowanej inwestycji nie wiążą się oddziaływania mogące negatywnie wpływać na środowisko gruntowo-wodne i wody powierzchniowe. Nie przewiduje się nieprzepuszczalnego utwardzenia terenu pod drogę dojazdową, w związku z czym wody opadowe będą bezpośrednio wprowadzane do gruntu.
Na etapie eksploatacji nie przewiduje się powstawania wód opadowych zanieczyszczonych , dlatego wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane poprzez naturalną infiltrację do gruntu. Ścieki socjalno-bytowe będą powstawać wyłącznie na etapie budowy i będą związane z funkcjonowaniem zaplecza placu budowlanego . Inwestor zakłada ustawienie toalet przenośnych i zapewnienie sukcesywnego wywozu ścieków socjalno-bytowych z przenośnych toalet przez firmy zajmujące się . wywozem nieczystości . Odprowadzanie ścieków socjalno­ bytowych będzie odbywać się bez ingerencji w środowisko gruntowo-wodne .
Etap eksploatacji wiąże się z produkcją i przesyłem energii elektrycznej z elektrowni słonecznej. W związku z tym będzie występowało promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące . Jest ono związane z przepływem prądu elektrycznego przez przewodnik. Zarówno same panele fotowoltaiczne , jak i sieć przesyłowa z paneli do falowników, nie jest zdolna do wytworzenia pola magnetycznego , które mogłoby zagrozić środowisku .
Najbliższa elektrownia fotowoltaiczna znajduje się na działce nr 482/4 w obrębie Mikołajki Pomorskie, która sąsiaduje z działką inwestycyjną nr 481. Podkreślić należy, że eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej nie wiąże się z emisją zanieczyszczeń do środowiska , a oddziaływanie inwestycji mieści się w granicach działek ewidencyjnych, na których zostaną wybudowane . Oddziaływanie akustyczne nie wykroczy poza granice przedmiotowych działek .
Realizacja przedsięwzięcia wiązała się będzie z wytwarzaniem odpadów powstających przy wszelkiego rodzaju pracach budowlanych. Powstałe odpady nie będą należały do grupy odpadów niebezpiecznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020, poz. 1O) przewiduje się powstanie następujących grup odpadów:
· 15 - odpady opakowaniowe ; sorbenty , tkaniny do wycierania , materiały filtracyjne                    i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach ;
· 16 - odpady nieujęte w innych grupach ;
· 17 - odpady  z  budowy ,  remontów  i demontażu  obiektów  budowlanych  oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych);
· 20 - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie .
Elektrownia słoneczna jest instalacją pracującą bezobsługowa, awarie zdarzają się bardzo rzadko. W trakcie funkcjonowania elektrowni powstaną bardzo niewielkie ilości odpadów:
•
15 - odpady opakowaniowe ; sorbenty , tkaniny do wycierania , materiały filtracyjne               i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach ;

•
16 - odpady nieujęte w innych grupach ;

•
17 - odpady z budowy , remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) ;

•
20 - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie .

Wytworzone podczas prac remontowo - konserwacyjnych odpady będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem obowiązku poddania ich w pierwszej kolejności procesom odzysku - art. 18 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. 2023 , poz. 1597).

Realizacja   inwestycji   nie  stanowi   zagrożenia ryzyka  wystąpienia
poważnej   awarii przemysłowej.

    Ze względu na skalę, rodzaj przedsięwzięcia, a także biorąc pod uwagę możliwe jego oddziaływanie na środowisko Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie uznał, iż nie będzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej art. 63 ustawy z dnia                            3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i oddziaływania na środowisko. 


Wójt Gminy
                                                                                                                        Maria Pałkowska - Rybicka

str. 2

