Mikołajki Pomorskie, dnia 10.10.2022r.

RGIV.6220.29.2021

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej  o łącznej mocy   do 9 MW włącznie ( w tym także etapowo), wraz              z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce   o nr 104/4, obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie”, położonej na terenie powiatu sztumskiego.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.).

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 9 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 104/4, obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie. Całkowita powierzchnia zajęta pod elektrownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie wynosiła do 9,3 ha.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się montaż i/lub budowę elementów tj.:

  - konstrukcje  wsporcze  do  montażu  paneli  fotowoltaicznych	nachylone  w  kierunku południowym lub innym optymalnym;

  - moduły fotowoltaiczne (mono-, polikrystaliczne lub amorficzne) o mocy łącznej do 9 MW włącznie o mocy jednostkowej od 300 Wp do 2000 Wp w liczbie do 30000 sztuk;

  - string-boxy;

  - falowniki w liczbie do 180 sztuk;

  - kontenerowe  stacje  transformatorowe  w  ilości  do  9  sztuk,  przy  stacji  do  2  miejsc postojowych;

  - infrastruktura	techniczna	w	tym	m.in.	wewnętrzna	linia	kablowa	nn	łącząca poszczególne sekcje projektowanej elektrowni ze stacją transformatorową;

  - zjazd, komunikacja wewnątrz farmy oraz plac manewrowy;

  - system monitoringu (bariera IR, czujniki ruchu, kamery);

  - kontenerowe magazyny energii o łącznej pojemności do 90 MWh;

  - ogrodzenie panelowe lub siatkowe.

Panele fotowoltaiczne ustawione zostaną na terenie inwestycji w równomiernie rozmieszczonych rzędach, pogrupowane w powtarzalne sekcje i zamocowane na wolno stojących stołach montażowych. Podłoże pod panelami zostanie rozplantowane, zawałowane i obsiane mieszanką traw. Teren nie będzie podlegać niwelacji. Ogniwa fotowoltaiczne zamontowane zostaną w sposób nieinwazyjny na skręcanym szkielecie stalowym bądź aluminiowym. Szkielet zostanie wsparty na pionowych profilach aluminiowych lub stalowych wbitych bezpośrednio w grunt rodzimy. Wysokość panelu w rzucie bocznym wraz ze słupkiem nie przekroczy 5 m. Tafla paneli pokryta będzie powłoką antyrefleksyjną , zapobiegającą efektowi olśnienia. Dopuszcza się również zastosowanie modułów fotowoltaicznych bi - facial (moduły obustronne) , zawierają one ogniwa, które mogą produkować prąd z obydwóch stron, gdyż każdy panel posiada dwie aktywne strony. W praktyce taki moduł może absorbować światło, które pada na niego bezpośrednio , ale również światło, które jest odbite i dociera do niego od tyłu. Pozwala to na zwiększenie ilości przetworzonego światła, co przekłada się na zwiększenie mocy modułu przy zachowaniu jego standardowych rozmiarów. Dzięki temu wydajność tego typu modułów jest  znacznie  większa i mogą wytwarzać więcej  energii niż klasyczne moduły fotowoltaiczne.

Poszczególne zespoły paneli połączone będą ze sobą kablami tworzącymi sekcję (string). W zależności od wyboru producenta modułów fotowoltaicznych , a także danej technologii ustalona zostanie liczba falowników.

Energia elektryczna wyprodukowana przez przedmiotową elektrownię fotowoltaiczną dostarczana będzie do sieci elektroenergetycznej poprzez transformatory olejowe lub suche nn/SN zlokalizowane w stacjach transformatorowych oraz opcjonalnie za pośrednictwem kontenerowych magazynów energii umiejscowionych na terenie inwestycji. Na terenie inwestycji planuje się również posadowienie naziemnych magazynów energii                  o pojemności do 90 MWh.

W  przypadku zastosowania  modelu  olejowego  każdy transformator  będzie wyposażony w szczelną  misę mogącą pomieścić do 100% zawartości oleju. Każdy transformator  będzie znajdował się w kontenerze, który dodatkowo będzie zabezpieczał środowisko gruntowo wodne .

Teren zostanie ogrodzony siatką lub ogrodzeniem panelowym i dozorowany będzie zdalnie przez system monitorujący (kamery, system alarmowy, czujniki ruchu itp.).

Instalacja wyposażona będzie również w system monitorowania wydajności służący do pomiarów aktualnej produkcji, temperatury modułów i otoczenia oraz monitorowania prawidłowej pracy systemu w razie awarii, jednocześn ie powiadamiając o niej firmę serwisową.

Na potrzeby obsługi komunikacyjnej elektrowni fotowoltaicznej przewiduje się zjazd na teren inwestycyjny z dróg publicznych o nr ewid. 99 i 1OO obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie .

Nadmienia się także, iż nieodłącznym elementem niezbędnym do funkcjonowania przedmiotowej   inwestycji   będzie   urządzenie   do   przesyłania   energii   elektrycznej   wraz z urządzeniami telekomunikacyjnymi tj. podziemna linia kablowa średniego napięcia SN (do 30 kV) łącząca  przedmiotową  inwestycję  z właściwym  miejscem  przyłączenia,  które zostanie

określone  w  technicznych  warunkach  przyłączenia  na  późniejszym  etapie  projektowanej inwestycji.

Przewidywany czas eksploatacji przedmiotowej inwestycji to ok. 30 lat.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości oraz dotychczasowy sposób jej wykorzystania

Sam teren inwestycyjny jest siedliskiem rolnym, który przeważa powierzchniowo                        w zasięgu gminy Mikołajki Pomorskie. W dniu wizji terenowej teren przeznaczony pod EPV był powierzchnią obsianą zbożem. Z uwagi na niewielką skalę przedsięwzięcia                   i dotychczasowy sposób  wykorzystania  gruntu  przeznaczonego  pod  EPV  (kontrolowana  uprawa  rolnicza) w ramach  inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzono 1 wizję  terenową dnia 17 kwietnia 2021 roku.

Inwestycja zlokalizowana zostanie na części działki o nr ewid. 104/4 obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie. Na działce o nr ewid. 104/4 znajduje się inna elektrownia  fotowoltaiczna,  zabudowa  gospodarczo-mieszkaniowa,  zadrzewienia, zalesienia i niewielkie zbiorniki wodne, jednakże obszary te nie będą wchodziły w obręb terenu inwestycyjnego i nie będą z nim kolidowały. Należy podkreślić, że całkowita powierzchnia działki o nr ewid. 104/4 wynosi 34,83 ha, natomiast powierzchnia terenu inwestycyjnego będzie wynosiła do 9,3 ha.

W dniu inwentaryzacji nie stwierdzono występowania gatunków roślin oraz siedlisk wymienionych w Załączniku li Dyrektywy Siedliskowej o znaczeniu wspólnotowym.

Na zbadanym obszarze nie stwierdzono występowania gatunków grzybów chronionych na mocy rozporządzenia z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1408).

Tereny niewielkich śródpolnych zadrzewień i podmokłości złożone były z poniższych gatunków (gatunki dominujące):

- drzewa - olsza czarna, wierzba, brzoza brodawkowata, topola osika, klon pospolity;

- krzewy: formy krzewiaste wierzb, bez czarny, malina, tarnina;

- rośliny naczyniowe: trzcina pospolita, pałka wodna, pokrzywa zwyczajna, łopiany.

Żadne z zadrzewień nie będzie kolidowało z posadowieniem stołów EPV - nie dojdzie do wycinki drzew ani do zmiany stosunków wodnych w śródpolnych oczkach wodnych .

Regularne zabiegi agrotechniczne wpływają na charakter lokalnej flory ograniczając ją do pospolitych i mało wymagających siedliskowe roślin ruderalnych i segetalnych.

Obszar objęty planowanym zamierzeniem inwestycyjnym (uprawa, na której przewidziano montaż EPV) jest miejscem występowania pospolitej roślinności naczyniowej, która występuje powszechnie na pastwiskach, łąkach, polach uprawnych                   i nieużytkach. Zespoły chwastów zbożowych należą do klasy Stellarietea mediae, rzędu Centauretalia cyani oraz klasy Artemisietea vu/garis.

W dniu wizji terenowej nie odnotowano żadnych ssaków, a jedynie ślady ich wcześniejszej obecności (tropy saren, nory gryzoni).

Z uwagi na monotonny typowo rolniczy charakter powierzchni przewidzianej pod realizację EPV nie przewiduje się bogatego składu  gatunkowego awifauny lęgowej na terenie inwestycyjnym. Na dzień wizji terenowej gatunkiem potencjalnie lęgowym na terenie inwestycyjnym jest skowronek zwyczajny Alauda arvensis (3 stanowiska), potrzeszcz Emberiza ca/andra (1 stanowisko) i bażant Phasianus co/chicus (1 stanowisko), ponieważ odnotowano ich aktywność w swoim siedlisku lęgowym na terenie inwestycyjnym lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Ptaki przelotne odnotowane na terenie inwestycyjnym (w miejscu posadowienia EPV) to typowe gatunki synantropijne i siedlisk polno-łąkowych. Nie odnotowano gatunków unikatowych w skali regionu i kraju. W trakcie wizji terenowej odnotowano pojedyncze osobniki ptaków oraz niewielkie ich zgrupowania - odnotowano łącznie 203 osobniki ptaków 26 gatunków.

Gatunki ptaków odnotowanych na terenie inwestycyjnym i na powierzchniach przyległych: bażant Phasianus colchicus,  bocian biały Coconia ciconia, czajka Vanellus vanellus, dzięcioł duży Dendrocopus major,  dzwoniec  Chloris  chloris,  grubodziób  Coccothraustes coccothraustes , gawron Corvus frugi/egus, grzywacz Co/umba palumbus , kaczka krzyżówka Anas p/atyrhynchos, kos Turdus merula, kruk Corvus corax, myszołów Buteo buteo, paszkot Turdus viscivorus, piegża Curruca curruca, pierwiosnek Phy//oscopus co//ybita, pliszka siwa Motaci//a alba, potrzeszcz Emberiza calandra, sroka Pica pica, sikora  modraszka Cyanistes caeruleus, sikorka bogatka Parus major, sikorka czubatka Lophophanes cristatus, skowronek Alauda arvensis, sójka Garru/us glandarius, szpak Sturnus  vu/garis,  trznadel  Emberiza citrine//a, zięba Fringilla coelebs.

Po wybudowaniu elektrowni i odpowiednim ukształtowaniu zieleni przewiduje się powstanie nowych, alternatywnych miejsc żerowania dla szeregu gatunków zwierząt,                a ponadto gniazdowania dla ptaków. Przewiduje się, że wzrośnie baza pokarmowa dla łuszczaków oraz gatunków ptaków żywiących się bezkręgowcami oraz małym kręgowcami.

Dodatkowo wykształcą się bardziej różnorodne zbiorowiska roślinne, ponieważ zostaną zaprzestane zabiegi agrotechniczne, które wpływają na zubożenie flory a co za tym idzie fauny terenu inwestycyjnego.

Teren inwestycyjny jest powierzchnią suchą i ubogą siedliskowa . Nie odnotowano potencjalnych miejsc rozrodu płazów tj. cieków czy zbiorników wodnych w granicach terenu inwestycyjnego, miejsca takie znajdują się w  bliskim sąsiedztwie - w granicy działki inwestycyjnej znajdują się niewielkie i płytkie zbiorniki  wodne, które w trakcie wiosennych obserwacji były miejscem rozrodu płazów (żaby zielone - pojedyncze osobniki). Inwestor nie przewiduje ingerencji w zbiorniki wodne.

W dniu wizji terenowej nie odnotowano żadnych gatunków gadów, chociaż przewiduje się możliwość pojawiania się jaszczurki zwinki Lacerta agi/is, która chętnie pojawia się na suchych powierzchniach rolniczych.

Nie wykryto miejsc dziennego schronienia, potencjalnych miejsc rozrodu i zimowisk nietoperzy. Realizacja tego typu przedsięwzięcia nie stanowi żadnego zagrożenia dla nietoperzy, zarówno bezpośredniego (kolizje) jak i pośredniego (utrata siedlisk czy miejsc rozrodu). Planowana inwestycja nie wiąże się z wycinką drzew i krzewów, nie narusza liniowych elementów  krajobrazu,  cennych  dla  tych  ssaków.  Nie  wpłynie  na  miejsca  ich  rozrodu i  zimowiska.

Usytuowanie inwestyc ji względem obszarów chronionych

Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położone obszary Natura 2000 znajdują się w odległości:

- ok. 0,5 km Natura 2000 Mikołajki Pomorskie PLH220076;

- ok. 12,1 km Natura 2000 Aleje Pojezierza Iławskiego PLH280051.

Mając na uwadze położenie geograficzne oraz skalę i charakter przedsięwzięc ia, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoi, tym samym: wpłynąć  na  pogorszenie  stanu  siedlisk  przyrodniczych  lub  siedlisk  gatunków  roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone ww. obszary Natura 2000;

- wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone;

- pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innym obszarami.

Nie jest wiec konieczne przeprowadzenie  oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej.

Pozostałe najbliżej położone obszary chronione objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U.                        z 2022 r. poz. 916) to:

  - ok. 3,3 km - Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń;

  - ok. 5,3 km - Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu;

  - ok. 8, 1 km - Rezerwat przyrody Jezioro Liwieniec;

  - ok. 8,9 km - Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy (woj. pomorskie);

  - ok. 9,5 km - Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Dzierzgoń (woj. pomorskie).

Z uwagi na położenie poza granicami pozostałych obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Obszar objęty planowaną inwestycją zlokalizowany jest poza granicami korytarzy ekologicznych. Najbliższy korytarz ekologiczny - Lasy Iławskie - Bory Tucholskie GKPn-14A, znajduje się w odległości ok. 4 km na wschód od granic przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na charakter oraz usytuowanie inwestycji nie spowoduje ona negatywnego oddziaływania na wyżej wymieniony korytarz ekologiczny.

Przewidywane    rodzaje   i   ilości   emisji,   w   tym   odpadów.   wynikające                           z   funkc jonowani a planowanego przedsięwzięcia

Z transportem samochodowym oraz z pracą maszyn na terenie lokalizacji przedsięwzięcia związana będzie emisja hałasu. Biorąc pod uwagę, że prace realizacyjne prowadzone będą w porze dziennej oraz odległość placu budowy od najbliżej położonego terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową, a także wspomniane poniżej działania minimalizujące, można przyjąć, że poziom ekwiwalentny hałasu poza terenem prowadzonych prac, spowodowany pracą maszyn budowlanych i towarzyszących im urządzeń technicznych, a także zwiększonym ruchem pojazdów samobieżnych                    i samochodowych, nie będzie uciążliwy dla  mieszkańców. Należy wspomnieć, iż etap ten będzie posiadał charakter krótkotrwały w porównaniu do czasu eksploatacji urządzenia,    a wiążące się z nim uciążliwości po zakończeniu budowy znikną.

Na etapie budowy minimalizację emisji hałasu można uzyskać dzięki zastosowaniu poniższych rozwiązań:

- wykonawca	prac  budowlanych  winien  wprowadzić  najmniej  uciążliwą  akustycznie technologię prac budowlanych;

- prowadzenie prac w miarę możliwości wyłącznie w godzinach pomiędzy 6.00                       a 22.00;

- silniki maszyn oraz samochodów  pozostaną wyłączone jeśli  nie będą w danej chwili używane na terenie planowanej inwestycji;

- wykorzystywane  maszyny  i  urządzenia  będą  sprawne  i spełniać  będą  wymagania zakresie emisji hałasu do środowiska .

Źródłami  emisji  energii  akustycznej   do  otoczenia  z  projektowanej   instalacji,  na  etapie eksploatacji, mogą być w zależności od ostatecznie wybranej technologii:

- falowniki (do 180 sztuk) o poziomie hałasu nie przekraczającym 65 dB(A);

- kontenerowe stacje pomiarowe SN/nn o poziomie hałasu maksymalnie 75 dB(A).

Wyniki przeprowadzonych analiz akustycznych wskazują, że prognozowane wartości równoważnego poziomu dźwięku wyznaczone dla najmniej korzystnych założeń są niższe niż dopuszczalne poziomy hałasu na najbliższych terenach chronionych akustycznie. Maksymalna wartość poziomu hałasu na granicy terenu inwestycyjnego                     w zakresie 36,6 - 37,8 dB(A).

Zakładając, iż likwidacja projektowanego przedsięwzięcia będzie przeprowadzona, oddziaływanie na klimat akustyczny będzie zbliżone intensywnością i charakterem do oddziaływania w fazie budowy.

Na etapie budowy zarówno w wariancie realizacyjnym jak i w wariancie alternatywnym nie przewiduje się stosowania urządzeń mogących powodować negatywny wpływ na środowisko spowodowany promieniowaniem elektromagnetycznym .

Na etapie eksploatacji inwestycji źródłami pól elektromagnetycznych będą:

- transformatory  SN/nn (napięcie robocze na uzwojeniu pierwotnym transformatora  do

1OOO V, napięcie robocze na uzwojeniu wtórnym transformatora do 30 kV);

- podziemne połączenia kablowe o napięciu do 30 kV.

W przypadku proponowanych do zastosowania urządzeń typowych, których wartość napięcia nie przekroczy poziomu 30 kV nie ma możliwości, aby mogły one spowodować oddziaływanie   ponadnormatywne.

Oddziaływanie na stan zanieczyszczenia powietrza będzie wynikać głównie z pracy sprzętu budowlanego (prowadzenie wykopów, realizacja odcinków dróg i placu manewrowego) oraz transportu materiałów budowlanych i gleby z urobku oraz elementów konstrukcyjnych elektrowni.

Wymienione wyżej procesy stanowią źródła em1sJ1 niezorganizowanej, w trudnych do określenia ilościach. Wystąpią również znaczne wahania stężeń zanieczyszczeń                       w wyniku okresowego prowadzenia poszczególnych robót.

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne, mogące wystąpić podczas trwania fazy realizacji przedsięwzięcia, ma charakter czasowy i może być zminimalizowane poprzez działania związane z odpowiednią organizacją robót. Na etapie likwidacji przedmiotowej inwestycji wpływ na powietrze atmosferyczne będzie porównywalny do  etapu  budowy, ze względu na zbliżony charakter prac i wykorzystywanych urządzeń.

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wywierać negatywnego wpływu na jakość powietrza atmosferycznego .

W związku z realizacją planowanej inwestycji powstawać będą odpady związane                          z pracami budowlanymi i montażowymi. Powstałe odpady nie będą należały do grupy odpadów niebezpiecznych i będą to przede wszystkim :

- opakowania  po  materiałach  budowlanych,  które  będą  segregowane,                               a  następnie wykorzystywane bądź przeznaczone do unieszkodliwienia,

- złom stalowy oddawany do punktów skupu złomu,

- odpady z budowy (tj. kawałki drewna, styropianu, szkło) będą zbierane do pojemników i wywożone na składowisko bądź do odzysku.

Przewidywane rodzaje odpadów i ich ilości [Mg], które powstaną  w związku z budową przedsięwzięcia:

- 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe, do 1 Mg;

- 17 02 03 Tworzywa sztuczne, ok. 1 Mg;

- 17 04 05 Żelazo, stal, do 5 Mg;

- 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 1O, do 0,3 Mg;

- 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03, do 5 Mg;

- 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03, do 5 Mg;

- 20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne, do O, 1 Mg.

W trakcie funkcjonowania przedmiotowej elektrowni i infrastruktury towarzyszącej m.in. kontenerowych stacji transformatorowych,  będą  powstawać  niewielkie  ilości  odpadów związanych z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych.  Odpady  te  będą  zabierane przez firmy serwisujące,  które posiadać będą odpow iednie zezwolenie w tym zakresie.

W fazie likwidacji inwestycji podstawową czynnością będzie demontaż konstrukcji oraz infrastruktury towarzyszącej. Spełnienie wszystkich wymogów bezpieczeństwa pozwoli na przeprowadzenie tych prac w sposób nie zagrażający środowisku przyrodniczemu.

Likwidacja inwestycji wiąże się z emisją zanieczyszczeń do powietrza (głównie pyłów i spalin) oraz wzrostem uciążliwości akustycznej . Jednakże uciążliwości te będą krótkotrwałe. Podobnie jak w przypadku fazy budowy inwestycji, w czasie likwidacji powstaną ścieki bytowo - gospodarcze, magazynowane                             i odbierane przez uprawnionego odbiorcę .

Powstałe odpady, związane z prowadzeniem likwidacji inwestycji, to głównie:

- złom stalowy,

- odpady z rozbiórki odpadów (tj. stal),

- elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń,

- odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Odpady te zostaną przekazane do wykorzystania lub unieszkodliwiania uprawnionemu odbiorcy.

Inwestycja nie będzie wiązać się z wycinką drzew i krzewów, melioracjami czy odwadnianiem, wszelkie prace realizacyjne nie wpłyną negatywnie na warunki gruntowo-wodne i klimatyczne nawet w skali lokalnej. Realizacja przedmiotowej inwestycji wpłynie pozytywnie na klimat. Elektrownia fotowoltaiczna zalicza się do sektora energetyki odnawialnej, dzięki czemu będzie miała wpływ na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przez energetykę konwencjonalną.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze stosunkowo płaskim, dominowanym przez obszary rolnicze. Dlatego też usytuowanie niskich konstrukcji farmy fotowoltaicznej nie zakłóci krajobrazu. W skali realizacji przedsięwzięcia struktura krajobrazu zostanie zachowana, gdyż inwestycja będzie realizowana wyłącznie na terenach rolnych.

Do działań minimalizujących negatywny wpływ na wartości krajobrazu zaliczyć należy niewątpliwie czas realizacji prac w terenie. Planuje się zatem takie zorganizowanie prac, aby oddziaływanie dotyczące terenu realizacji przedsięwzięcia jak i obszaru, z którego poszczególne prace i wznoszone konstrukcje będą widoczne , odbywały się możliwie krótko.

Mając na uwadze powyższe, stwierdza się, że potencjalne zmiany strukturalne krajobrazu planowanego przedsięwzięcia ocenia się jako małe i nieistotne.

Jak wskazano w raporcie ooś, obszar z najbliższą zabudową mieszkaniową znajduje się w odległości nie bliższej niż 85 m od terenu inwestycyjnego , co znacznie ograniczy widoczność farmy fotowoltaicznej z punktów obserwacyjnych.

Jedynymi możliwymi negatywnymi oddziaływaniami na środowisko w przypadku farm fotowoltaicznych jest ograniczenie bazy żerowania , utrudnienie migracji. Ze względu na dużą dostępność różnorodnych typów pokrycia terenu w pobliżu nie przewiduje się ograniczenia miejsc żerowania. Utrudnienie migracji będzie zminimalizowane poprzez zastosowanie pro środowiskowych rozwiązań tj. pozostawienie w ogrodzeniu wolnej przestrzeni nad gruntem, umożliwiającą przedostawanie się małym i średnim zwierzętom na i z terenu zajętego przez przedmiotową  inwestycję.

Mając na uwadze przedłożone wyniki obserwacji, przy zapewnieniu odpowiedn ich środków zabezpieczających należy przyjąć, iż projektowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze i nie spowoduje negatywnych dla środowiska skutków zarówno na etapie realizacji, jak również eksploatacji. Elektrownie fotowoltaiczne nie wpływają na kolizyjność ptaków i zmianę tras ich przelotów. Obecnie montowane instalacje mają powłoki, które nie powodują  odbicia światła słonecznego i nie oślepiają ptaków. Ptaki nie mylą instalacji z wodą. Teren planowanej inwestycji to obecnie pole uprawne. Łąka o charakterze naturalnym, która z czasem powstanie pod panelami, dla wielu gatunków będzie stanowić cenne siedlisko w okresie całego roku.

Na terenie przeznaczonym pod realizację inwestycji (rozumianym jako fragment działki 104/4) brak jest innych przedsięwzięć realizowanych  i zrealizowanych - są to tereny  rolne. Z uwagi na charakter omawianego zamierzenia jego oddziaływanie nie będzie wykraczało poza granice terenu inwestycyjnego . Nie mniej jednak w graniach działki inwestycyjnej nr 104/4 obręb Mikołajki Pomorskie o całkowitej powierzchni ok. 34,8 ha, znajdują się dwie funkcjonujące elektrownie fotowoltaiczne (o powierzchni: ok. 1,5 ha każda). Ponadto, w odległości ok. 800 m, znajduje się również funkcjonująca farma fotowoltaiczna (moc 1 MW, dz. 561/4 obręb Mikołajki Pomorskie). Pozostałe, elektrownie fotowoltaiczne  planowane/istniejące są w odległości ok. 1 km i większej.

Projektowane elektrownie fotowoltaiczne będą stanowiły autonomiczne zamierzenia inwestycyjne posiadające charakter zamknięty i samodzielny względem funkcjonalnym. Dodatkowo wyjaśnia się, iż w żaden sposób nie będą one powiązane technologiczne - jednoznacznie wskazuje się, iż żaden z elementów inwestycji w tym zagospodarowania terenu np. ogrodzenie, system monitorujący, linie kablowe, miejsce przyłączenia nie będzie wspólny dla w/w inwestycji.

W przypadku planowanych elektrowni fotowoltaicznych na terenie gminy, zważywszy na zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji w zakresie oddziaływania akustycznego oraz elektromagnetycznego, wynika, iż emisje te będą miały charakter lokalny i ograniczone będą do terenu inwestycji. Można zatem wskazać , iż nie ma możliwości wystąpienia skumulowanego oddziaływania w tymże zakresie z innymi inwestycjami o tym samym charakterze.

Na chwilę obecną (brak warunków przyłączeniowych) nie można wykluczyć sytuacji,                   w której ewentualnie trasa linii kablowej może na swym przebiegu przecinać rowy melioracyjne czy cieki wodne. W przypadku wystąpienia kolizji, Inwestor przewiduje następujące działania minimalizujące:

- przejście pod ciekami wodnymi  czy też rowami melioracyjnymi linią kablową wykonane zostaną metodą przewiertu lub przecisku sterowanego;

- wszelkie prac ziemnych przeprowadzone będą poza sezonem największej aktywności płazów, w przypadku braku takowej możliwości zapewniony będzie odpowiedni nadzór przyrodniczy oraz zabezpieczenie wykopów.

Z uwagi na skalę planowanego przedsięwzięcia i jego lokalizację, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski. Nie zachodzą więc przesłanki  do  przeprowadzenia  postępowania                     w sprawie  oceny  oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

W ramach przedmiotowej inwestycji dopuszcza się jej etapowe realizowanie w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333)                   i art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U.                    z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.) tzn., że przedmiot przedsięwzięcia może być realizowany partiami jako niezależne instalacje, tak, aby każdy etap posiadał kompletną infrastrukturę techniczną umożliwiającą samodzielne i niezależne od siebie nawzajem funkcjonowanie każdej elektrowni.

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

Maria Pałkowska - Rybicka